S-A14/326G-2210 Автоматизированная машина для пришивания липучки снизу "TYPE SPECIAL"

Предисловие

Благодарим вас за использование компьютеризованной системы управления для специальных швейных машин. Пожалуйста, прочтите внимательно это руководство, чтобы эксплуатация машины осуществлялась правильным и безопасным способом. Мы не несем ответственность за любые убытки, которые может понести пользователь или третья сторона в случае несоблюдения требований настоящего руководства. Кроме того, настоятельно рекомендуем сохранить это руководство для дальнейшего использования. За информацией о любых неисправностях или проблемах, обращайтесь к специалистам или техническому персоналу, уполномоченному нашей компанией.

1. Общая информация

1.1 Введение

Компьютеризованная система управления Mitsubishi для промышленных швейных машин сочетает в себе следующие особенности и преимущества: 1) Главный привод машины обеспечивает высокий крутящий момент, высокий КПД, стабильную скорость и низкий уровень шума благодаря применению технологии сервоуправления переменного тока, созданной на базе комплектующих от производителей с мировым именем; 2) Разные исполнения панели управления позволяют удовлетворить требования даже самого искушенного пользователя; 3) Система создана по немецкому типу компоновки, что упрощает процесс монтажа и технического обслуживания.

1.2 Функции и параметры

| № | Тип контроллера | Компьютеризованная система управления вышивальных машин Mitsubishi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область вышивки | По оси Х (в боковом) направлении По оси Y (в продольном направлении) SC442HG: 3000 (мм) х 1000 (мм) |
| 2 | Максимальная скорость шитья | 2500 об.мин. (интервал стежков менее 3 мм) |
| 3 | Длина стежка | 0.1~12.7 мм. Максимальная длина стежка увеличена до 40 мм в версии системы управления 5.0 и выше (Мин. разрешение: 0.10 мм). |
| 4 | Режим перемещения пялец | Повторно-кратковременный (2-х вальная система с приводом от импульсного двигателя) |
| 5 | Ход игольной планки | 41.2 мм |
| 6 | Иглы | DPx5, DPx17 |
| 7 | Подъем пялец | Стандартная высоты подъема 18 мм, максимальная 22 мм (Пневматический тип: не более 25 мм) |
| 8 | Промежуточная прижимная лапка | Шаговый привод (диапазон: 0~8 мм) |
| 9 | Подъем промежуточной прижимной лапки | 20 мм |
| 10 | Вращающийся челнок | Полуповоротный челнок с двойным объемом нити |
| 11 | Память моделей вышивки | Внутренняя память/USB флэш-накопитель |
| 12 | Функция паузы | Остановка машины в процессе выполнения вышивки |
| 13 | Функция увеличения/уменьшения масштаба | Эта функция позволяет увеличить/уменьшить масштаб модель вышивки по оси Х и Y независимо от места выполнения вышивки пользователем. Коэффициент масштабирования: от 1% до 400% (шаг 0.1%). |
| 14 | Способ увеличения/уменьшения масштаба | Увеличение/уменьшение длины стежка и увеличение/уменьшение количества стежков |
| 15 | Ограничение скорости шитья | 200~2500 об.мин. (шаг: 100 об.мин.) |
| 16 | Функция выбора моделей вышивки | По номеру модели вышивки. |
| 17 | Счетчик прямого счета | Без счета/счет моделей/счет циклов (0~99999) |
| 18 | Счетчик обратного счета | Без счета/счет моделей/счет циклов (0~99999) |
| 19 | Двигатель швейной машины | Серводвигатель |
| 20 | Функция остановки иглы в крайнем верхнем положении | Игла возвращается в крайнее верхнее положение после завершения процесса вышивки |
| 21 | Номинальная мощность | 600 Вт |
| 22 | Диапазон рабочей температуры | 0оС~45оС |
| 23 | Диапазон допустимой влажности воздуха | 35%~85% (без образования конденсата) |
| 24 | Напряжение | 220В переменного тока ± 10%; 50/60Гц |

- Действующий стандарт на изделие: QCYXDK0004-2016 Компьютеризованная система управления для промышленных швейных машин.

1.3 Правила безопасной эксплуатации оборудования

- Установка

- Блок управления

- Блок управления должен устанавливаться в соответствии с инструкциями.

- Вспомогательные приспособления

- Выключите питание и извлеките вилку из розетки в случае необходимости установки вспомогательных приспособлений.

- Шнур питания

- Запрещается сильно пережимать или сгибать шнур питания.

- Шнур питания должен располагаться на расстоянии не менее 25 мм от подвижных деталей машины.

- Прежде чем подать питания на блок управления, пользователь должен сверить параметры напряжения питания и положение ввода питания на блоке управления. Также, при наличии силового трансформатора, пользователь должен проверить его, прежде чем подать питание на машину. Сетевой переключатель машины должен быть установлен в положение OFF/ВЫКЛ.

- Заземление

- Пользователь должен заземлить машину с помощью заземляющего кабеля во избежание риска возникновения помех и поражения электрическим током вследствие утечек тока.

- Вспомогательные приспособления

- В случае необходимости наличия вспомогательных электрических приспособлений, они должны устанавливаться в соответствующих местах машины.

- Разборка

- Выключите питание и извлеките вилку из розетки при демонтаже блока управления.

- Пользователь должен удерживать вилку и тянуть за нее, а не за кабель при извлечении вилки из розетки.

- Внутри блока управления находятся детали, работающие под высоким напряжением. Чтобы открыть блок управления, выключите питание и извлеките вилку из розетки; подождите не менее 5 минут, прежде чем открыть блок управления.

- Техническое обслуживание, проверка и ремонт

- Работы по ремонту и техническому обслуживанию этой машины должны выполняться только силами квалифицированного технического персонала.

- Отключите питание перед заменой игл и челноков.

- Используйте запасные детали от одобренных производителей.

- Прочее

- Не прикасайтесь к вращающимся или подвижным деталям машины, в частности к игле и ремню, во время работы машины. Не приближайтесь близко к указанным подвижным деталям машины, чтобы не причинить себе травму.

- Запрещается ронять блок управления или вставлять в его отверстия какие-либо предметы.

- Эксплуатация машины без защитных крышек/кожухов запрещена.

- Если блок управления поврежден или работает некорректно, обратитесь к техническому персоналу для настройки или ремонта оборудования. Запуск машины не разрешается, если проблема не была устранена.

- Изменение конструкции этого устройства управления без получения соответствующего разрешения – запрещено.

- Утилизация

- Утилизируйте это устройство как обычные промышленные отходы.

- Предупреждения и опасности

- Неправильная эксплуатация устройства может привести к возникновению опасной ситуации. Уровни опасности объяснены с помощью изображений, представленных ниже:

|  | Предупреждение | Неправильная эксплуатация может привести к серьезной травме или летальному исходу. |  |  | Внимание | Неправильная эксплуатация может привести к травме или порче имущества. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Значения маркировочных символов:

|  | Эксплуатация машины должна производиться в соответствии с инструкциями |  |  | Внимание: Высокое напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внимание: Высокая температура |  |  | Заземление является непременным условием |
|  | Запрет действия |  |  |  |

1.4 Меры предосторожности во время эксплуатации

Предупреждение

| 1. Не нажимайте на педаль после установки переключателя в положение ON/ВКЛ. | 2. Выключайте машину покидая рабочее место. |
| --- | --- |
| 3. Выключите питание, прежде чем наклонить головку машины, заменить иглу или заправить в машину верхнюю нить. | Питание Питание 4. Выполните надежное заземление заземляющего провода. Зеленый (зеленый/желтый) Зеленый (зеленый/желтый) |

| 5. Не используйте бытовые удлинители. | 6. Чтобы открыть блок управления, выключите питание и извлеките вилку из розетки; подождите не менее 5 минут, прежде чем открыть блок управления. Высокое напряжение Высокое напряжение |
| --- | --- |
| 7. После замены двигателя, пользователь должен выставить угол двигателя, руководствуясь настоящей инструкцией. |  |
| 8. Устройства и аппаратура, являющиеся источниками высокочастотных помех, должны располагаться на достаточном расстоянии от работающей машины. | 9. Используйте соединительный провод минимально возможной длины в случае необходимости подключения вспомогательных устройств во внешнюю розетку. Длинный провод может стать причиной сбоев в работе устройства. Соединительный кабель должен предусматривать защитное экранирование. |
| 10. В случае перегорания предохранителя, необходимо устранить причину перегорания, прежде чем заменить перегоревший предохранитель на новый с аналогичными характеристиками. |  |

1.5 Стандартизация

Функциональные кнопки используют общепринятые отраслевые изображения. Изображения, как и международный язык, узнаваемы пользователями в любой стране.

1.6 Режим работы

Сенсорная панель Mitsubishi сочетает в себе передовые технологии сенсорного управления, удобный интерфейс и простоту управления и вносит революционные изменения в практику повседневной работы с сенсорными средствами управления. Для выполнения соответствующих операций пользователь может взаимодействовать с экраном с помощью пальцев или других предметов.

Предупреждение

Не нажимайте на сенсорный экран острыми предметами, чтобы не повредить его.

2. Инструкции по эксплуатации

2.1 Основные операции

1. Включение сетевого переключателя

Включение питания сопровождается отображением на дисплее главного интерфейса Р1.

[Примечание]: Если в момент включения питания в памяти машины отсутствуют модели вышивки, на дисплее появится системное сообщение следующего содержания «Cannot find pattern in memory/Модели вышивки в памяти машины не обнаружены». В этот момент пользователь должен нажать , чтобы закрыть сообщение и перейти в главный интерфейс.

2. Модель вышивки

Отображение выбранной модели в текущем интерфейсе. Если пользователь желает изменить модель вышивки, он должен перейти в раздел [2.5 Загрузка модели вышивки].

3. Начало процесса вышивки

Прежде чем начать процесс вышивки, пользователь должен подтвердить настройки процесса вышивки, в частности, настройки скорости (Диапазон настройки: 0~9).

Скорость швейной машины определяется значением скорости и интервалом стежков. Значение скорости определяет максимальную скорость швейной машины, в то время как интервал стежков ограничивается скоростью швейной машины.

[Примечание]: Не изменяйте скорость во время выполнения процесса вышивки, кроме режима паузы, в противном случае это может негативно отразиться на операции отвода нити.

Расположите рабочий материал в правильном положении, нажмите ногой на переключатель пялец (черного цвета), чтобы опустить пяльцы и на пусковой переключатель (серого цвета), чтобы начать процесс вышивки. Уберите ногу с пускового переключателя после того как машина начнет процесс вышивки. После завершения машиной процесса вышивки, пяльцы поднимутся автоматически.

Переключатель начала процесс вышивки

Переключатель начала процесс вышивки

Переключатель опускания пялец

Переключатель опускания пялец

4. Пауза

Если пользователь желает остановить машину в ходе выполнения процесса вышивки, он должен нажать на кнопку аварийной останови, расположенную на головке машины (более подробное объяснение см. на рисунке ниже). Нажатие на эту кнопку будет сопровождаться остановкой швейной машины в верхнем положении (настройка по умолчанию) и переходом в состояние паузы. Нажмите кнопку аварийной остановки повторно, чтобы выйти из режима паузы. После этого пользователю будут доступны следующие операции:

Продолжение процесса вышивки с помощью пускового переключателя;

Изменение положения начала вышивки с помощью кнопок перемещения вперед/назад.

Подъем пялец с помощью переключателя пялец.

Изменение скорости швейной машины; и/или

Перемещение промежуточной прижимной лапки.

Кнопка аварийной остановки

Кнопка аварийной остановки

5. Способ ремонта вышивки

Пользователь может воспользоваться функцией паузы для выполнения ремонта вышивки. При нажатии пользователем кнопки авариной остановки в случае обрыва нити, игла остановится в верхнем положении. Нажмите кнопку перемещения назад, чтобы вернуть пяльцы в положение за два-три стежка до места обрыва нити, завершите процесс заправки нити и активируйте пусковой переключатель, чтобы продолжить процесс вышивки.

|  | Внимание | При замене нити и иглы запрещается ставить ногу на переключатель, так как это может привести к срабатыванию машины и возникновению опасной ситуации. |
| --- | --- | --- |

2.2 Режимы отображения информации в интерфейсе дисплея

2.2.1 Интерфейс 1 (Главный интерфейс Р1: Интерфейс отображения стандартной информации)

[Примечание] Сравнение функций счетчика изделий, счетчика включений и счетчика общего количества изделий:

- Счетчик изделий фиксирует суммарное количество швейных операций. Пользователь может воспользоваться кнопкой , чтобы обнулить значение и повторно запустить процесс подсчета;

- Счетчик включений фиксирует количество включений машины от 0.

- Счетчик общего количество изделий фиксирует суммарное количество швейных операций, которое нельзя обнулить в текущем интерфейсе.

2.2.2 Интерфейс 2 (Интерфейс дисплея после нажатия кнопки NEXT/Далее в главном интерфейсе Р1)

2.2.3 Интерфейс 3 (режим каталога в главном интерфейсе Р1)

Функции:

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| А | Название интерфейса МЕНЮ функций | Отображаемые данные являются заголовком интерфейса МЕНЮ. При нажатии пользователем на эту кнопку, отображаемые в строке заголовка данные преобразуются в функциональное описание соответствующей кнопки. |
| В | Загрузка модели вышивки | Загрузка модели вышивки из памяти машины или с USB флэш-накопителя. |
| С | Рабочие настройки | Настройка рабочих параметров. |
| D | Режим тестирования | Проверка внешних устройств, ЖК-экрана и т.п. |
| Е | Настройка функций | Выполнение функциональных операций. |
| F | Редактирование вышиваемых буквенных символов | Редактирование вышиваемых буквенных символов. [Примечание]: Пользователь может закрыть функцию редактирования вышиваемых буквенных символов с помощью параметра «Special/Специальный» «Enable letter sewing/Включение функции вышивки буквенных символов». Изображение исчезает после выключения. |
| G | Выход | Выход из текущего интерфейса и возврат в интерфейс верхнего уровня. |
| Н | Преобразование данных (режим преобразования файла) | Преобразование данных. |
| I | Изменение модели вышивки (режим модификации) | Изменение модели вышивки. |
| G | Редактирование модели вышивки (режим дизайна модели вышивки) | Редактирование модели вышивки. |
| К | Сохранение модели вышивки (сохранение данных модели вышивки) | Сохранение модели вышивки в память машины или на USB флэш-накопитель. |

2.3 Элементы Главного интерфейса Р1

Функции:

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| А | Название модели вышивки | Отображение имени модели вышивки. |
| В | Номер модели вышивки | Отображение номера модели вышивки. |
| С | Форма модели вышивки | Отображение формы текущей модели вышивки. [Примечание]: положение исходной точки. |
| D | Область регулировки скорости | Регулировка и отображение скорости вышивки текущей модели. |
| Е | Кнопка быстрого доступа к номеру модели вышивки | Отображение номеров недавно использованных моделей вышивки; машина сохраняет в памяти не более 40 номеров. Выбор номера модели нажатием, делает эту модель активной для вышивки. [Примечание]: в режиме вышивки комбинированных моделей, отображаемые данные являются номерами подмоделей и их количеством. |
| F | Кнопка быстрого доступа к настройке функций | Пользователю доступны 4 удобные в настройке функции. |
| G | Переход в главный интерфейс Р2 | Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в главный интерфейс Р2. |
| Н | Перемещение промежуточной прижимной лапки | Нажмите эту кнопку для перемещения промежуточной прижимной лапки в заданное положение. : Подъем промежуточной прижимной лапки : Опускание промежуточной прижимной лапки |
| I | Кнопка быстрого доступа к параметрам | Настройка параметров: закрепка в начале строчки/стежки закрепки в начале строчки/закрепка в конце строчки/аварийный сигнал для стежков шпульной нити. |
| J | Блокировка панели | Блокировка и разблокировка панели. |
| К | Настройки быстрого перемещения | Переход в интерфейс настройки быстрого перемещения. |
| L | Отображение информации о модели вышивки | Отображение формы и подробной информации о текущей модели вышивки. |
| М | Возврат в точку начала вышивки | Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться в точку начала вышивки. |
| N | Возврат в исходную точку | Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться в исходную точку. |
| О | Меню | Отображение каталога (см. п.2.2.2 Интерфейс 2). |
| Р | Счетчик изделий и шпульной нити | Счетчик изделий: фиксирует суммарное количество швейных операций, пользователь может воспользоваться кнопкой , чтобы обнулить значение и повторно запустить процесс подсчета. Счетчик шпульной нити: |
| Q | Область отображения номера стежка модели вышивки и кнопки перемещения вперед/назад | Отображения номера стежка и выполнение пробной вышивки. |
| R | Изменение положения начала вышивки | Изменение положения начала вышивки. |

2.3.1 Отображение номера стежка модели вышивки и перемещение вперед/назад

Функции:

|  | № | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | А | Отображение текущего положения пялец и типа данных процесса вышивки. (Вышивка «SEW», Подача «FEED», Промежуточная исходная точка «2HP», Остановка в верхнем положение «USTP», Остановка в нижнем положении «DSTP», Обрезка нити «TRIM», Скорость подачи «FEDS», Перезапуск «ASRT», Тяжелая планка «HEVI», Плотная (толстая) ткань «ATUM», вышивка с прыжковым переходом «BAT», Функция 1 «FUN1» ~ Функция 7 «FUN7», Реверсивная прижимная лапка «REPF», Завершение «END»). |
|  | В | Отображение номера стежка в текущем положении. |
|  | С | Отображение общего количества стежков текущей модели вышивки (включая подачу, обрезку нити, завершение, код и т.п.). |
|  | D | Отображение общего количества стежков модели вышивки (без учета подачи, обрезки нити, завершения, кода и т.п.). |
|  | Е | Проверка модели вышивки (в направлении вперед/назад): 1. После возврата в исходное положение, при нажатии пользователем кнопки «Upper/Вверх», пяльцы (в пределах координат X-Y) совершат перемещение вперед относительно модели вышивки. Отпустите кнопку, чтобы остановить перемещение. Зажмите кнопку «Down/Вниз», чтобы пяльцы (в пределах координат X-Y) начали перемещение назад. Отпустите кнопку, чтобы остановить перемещение. 2. Если пяльцы находятся в нижней положении, модель вышивки справа, пользователь может начать процесс вышивки нажатием на педаль. |

2.3.2 Регулировка скорости

Функции:

|  | № | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | А | Увеличение скорости. |
|  | В | Текущая скорость вышивки (0~9). |
|  | С | Уменьшение скорости. |

2.3.3. Операции, выполняемые с помощью кнопок быстрого доступа к номеру модели вышивки

Функции:

| № | Описание |
| --- | --- |
| А | Кнопка быстрого доступа к номеру модели вышивки (Текущая модель вышивки: отображается белыми цифрами на синем фоне), выберите другой номер для переключения между моделями вышивки. |
| В | Отображение номера модели и кнопки запроса. |

Пример:

Как показано на рисунке выше, в перечне функции быстрого доступа заложено 5 номеров моделей вышивки. Номер текущей модели 600@NEW. При выборе модели № 001@NEW, текущая модель переключится на модель № 001@NEW. Пример интерфейса показан на рисунке ниже:

2.3.4 Отображение модели вышивки

Функции:

| № | Описание |
| --- | --- |
| А | Название модели вышивки |
| В | Номер модели вышивки |
| C | Размер модели в направлении Х |
| D | Размер модели в направлении Y |
| Е | Общее количество стежков модели (включая подачу, обрезку, завершение, код и т.п. |
| F | Корректировка исходного положения в направлении Х |
| G | Корректировка исходного положения в направлении Y |
| Н | Выход из текущего интерфейса и возврат в главный интерфейс |
| I | Отображение модели вышивки |

2.3.5 Регулировка толщины ткани

Системой машины предусматривается возможность изменения крайнего нижнего положения промежуточной прижимной лапки. Если настройка по умолчанию крайнего нижнего положения промежуточной прижимной лапки ниже толщины используемой ткани, пользователь может изменить ее положение с помощью этой функции.

[Примечание]: Если при входе пользователя в этот интерфейс промежуточная прижимная лапка находится в нижнем положении, на дисплее появится системная подсказка: «Lift intermediate presser/Поднимите промежуточную прижимную лапку».

[Примечание]: После входа в интерфейс для регулировки толщины ткани: пользователь может выполнить настройку этого параметра только когда промежуточная прижимная лапка опущена.

[Примечание]: Диапазон регулировки этого параметра: 0.0~8.0 мм.

Функции:

| № | Описание |
| --- | --- |
| А | Текущая высоты промежуточной прижимной лапки |
| В | Задаваемая высота промежуточной прижимной лапки |
| С | Увеличение высоты Промежуточная прижимная лапка поднимается на 0.2 мм с каждым нажатием кнопки |
| D | Уменьшение высоты Промежуточная прижимная лапка опускается на 0.2 мм с каждым нажатием кнопки |
| Е | Выход из текущего интерфейса и возврат в предыдущий интерфейс |
| F | Вертикальное перемещение иглы. : Опускание иглы : Подъем иглы |
| G | Перемещение промежуточной прижимной лапки в направлении стрелки : Подъем промежуточной прижимной лапки : Опускание промежуточной прижимной лапки |
| Н | Сохранить и выйти |

2.4 Главный интерфейс Р2

Функции:

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| А | Счетчик прямого счета | Переход в интерфейс настройки счетчика |
| В | Счетчик обратного счета | Переход в интерфейс настройки счетчика |
| С | Значение счетчика прямого счета | Отображение текущего/заданного значения счетчика прямого счета |
| D | Значение счетчика обратного счета | Отображение текущего/заданного значения счетчика обратного счета |
| Е | Возврат | Возврат в главный интерфейс Р1 |
| F | Настройка корректировки исходного положения и прыжковых стежков | : действительная настройка исходного положения : недействительная настройка исходного положения : настройка количества прыжковых стежков |
| G | МЕНЮ | Доступ к каталожному меню |
| Н | Намотка | Проверка скорости и времени намотки |
| I | Подъем иглы | Вертикальное перемещение иглы. : Опускание иглы : Подъем иглы |

2.4.1 Режим намотки

Для выполнения намотки пользователь должен активировать этот интерфейс (нажмите в главном интерфейсе P2 и промежуточная прижимная лапка опустится). Активируйте нажатием переключатель пялец, чтобы опустить пяльцы, а затем активируйте нажатием пусковой переключатель, чтобы швейная машина начала работу на заданной скорости. Перемещение в направлении осей X и Y производится не будет. При отпуске пускового переключателя, швейная машина остановится в верхнем положении остановки.

[Примечание]: Процесс намотки определяется параметром «Намотка», заданным в режиме настройки рабочих операций. (см. [п.2.7.6 Перечень параметров]).

Функции:

| № | Описание |
| --- | --- |
| А | Настройка скорости намотки [Примечание]: определяется параметром «Намотка» «Настройка скорости намотки» |
| В | Фактическая скорость намотки |
| С | Способ управления намоткой [Примечание]: определяется параметром «Намотка» «Способ остановки намотки» |
| D | Настройка времени намотки [Примечание]: определяется параметром «Намотка» «Время остановки намотки» |
| Е | Если в качестве способа управления намоткой выбран параметр «время намотки», то в этой области будет отображаться оставшееся время. |

2.4.2 Счетчик прямого счета

В главном интерфейсе нажмите , чтобы перейти в интерфейс настройки счетчика прямого счета.

[Примечание]: Принцип работы счетчика прямого/обратного счета определяется параметром «Счетчик» в режиме настройки рабочих операций (см. [п.2.7.6 Перечень параметров]).

Функции:

| № | Описание |
| --- | --- |
| А | Переключение ввода заданного и текущего значения (выбранная кнопка выделена затененным фоном) |
| В | Переключатель счетчика прямого счета (кнопка доступна, когда фон выделен синим цветом) |
| С | Выход из режима настройки счетчика и возврат в предыдущий интерфейс |
| D | Удаление текущего значения |
| Е | Отображение заданного и текущего значения (пользователь может ввести значение в область с пунктирной линией) |
| F | Удаление введенного в данный момент значения |
| G | Цифровая клавиатура для ввода задаваемого и текущего значения |
| Н | Подтверждение настройки |

[Примечание]: Способ настройки счетчика обратного счета идентичен способу настройки счетчика прямого счета; единственное отличие – иконка, отображающая фактическое состояние счетчика обратного счета ().

2.5 Загрузка модели вышивки

Функции:

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| А | Страница | Отображение текущего номера страницы/общего количества страниц. |
| В | Список моделей вышивки | Отображение списка сохраненных моделей вышивки (на дисплее отображается номер и название). [Примечание 1]: при выборе пользователем модели вышивки в формате VDT, система попросит пользователя преобразовать формат модели вышивки. [Примечание 2]: если количество стежков выбранной модели вышивки превышает допустимый диапазон или данные повреждены, система уведомит о невозможности выбора модели вышивки. |
| С | Отображение объектов в памяти / на USB флэш-накопителе | : Список моделей в памяти машины : Список моделей на USB флэш-накопителя [Примечание]: Настройка по умолчанию – загрузка моделей вышивки из памяти машины. |
| D | Свободная память | Отображение общего количества моделей вышивки, сохраненных в памяти машины. |
| Е | Быстрая загрузка | Ввод номера загружаемой модели вышивки. |
| F | Удаление модели вышивки | Удаление выбранной модели вышивки. [Примечание]: Выполняемая в текущий момент модель вышивки не может быть удалена. |
| G | Последовательность | Последовательность моделей вышивки в соответствии с их временем модификации или номером. |
| Н | Возврат в главный интерфейс | Непосредственный возврат в главный интерфейс. |
| I | Отображение модели вышивки | Выполняет ту же функцию, что функциональная кнопка в главном интерфейсе Р1. |
| J | Выбор памяти/ USB флэш-накопителя | Загрузка модели вышивки из памяти машины или USB флэш-накопителя. : активация режима загрузки данных из памяти: пользователь не может загрузить модель вышивки с USB флэш-накопителя. : деактивация режима загрузки данных из памяти: пользователь может загрузить модель вышивки с USB флэш-накопителя. : активация режима загрузки данных с USB флэш-накопителя: пользователь не может загрузить модель вышивки из памяти машины. : деактивация режима загрузки данных с USB флэш-накопителя: пользователь может загрузить модель вышивки из памяти машины. : переключение между USB флэш-накопителем и памятью. |
| К | Переход к моделям вышивки нестандартного формата | Загрузка моделей вышивки других стандартных форматов, кроме стандарта nsp. |
|  | Страница | Переход на страницу вверх/вниз в пределах интерфейса. |
| L | Ввод | Подтверждение операции. После выполнения операции, модель вышивки преобразуется во вновь выбранную модель. |

Инструкции по управлению машиной:

Доступ к интерфейсу загрузки модели вышивки

В главном интерфейсе Р1 (или Р2) нажмите , чтобы сделать активным каталожное меню, а затем нажмите .

[Примечание]: если пяльцы не находятся в исходном положении, система не сможет загрузить модель вышивки. Поэтому, в первую очередь, выполните операцию по возврату пялец в исходное положение.

2. Выберите объект загрузки (память машины/USB флэш-накопитель)

Настройка по умолчанию в этом интерфейсе – Режим загрузки данных из памяти машины (в верхнем левом углу интерфейса дисплея отображается пиктограмма ). Нажмите , чтобы переключиться в режим загрузки данных с USB флэш-накопителя, который показана на рисунке ниже:

[Примечание]: Если пользователь выполняет вышеописанную операцию, не установив USB флэш-накопитель, на дисплее появится системное сообщение «U disk is pulled out/ USB флэш-накопитель извлечен».

[Примечание]: Если пользователь вставит USB флэш-накопитель в текущем интерфейсе, системе понадобится 5 секунд, чтобы идентифицировать USB флэш-накопитель. После идентификации USB флэш-накопителя, пользователь может нажать , чтобы перейти в режим загрузки данных с USB флэш-накопителя. При повторном переходе пользователя в режим загрузки данных с USB флэш-накопителя, система не будет повторно идентифицировать USB флэш-накопителя, пока накопитель находится в машине.

3. Выбор и подтверждение номера модели вышивки

Выберите номер модели и нажмите . Сделав выбор, система вернется непосредственно в главный интерфейс.

[Примечание]: Если во время загрузки пользователем модели вышивки с USB флэш-накопителя модель с таким же номером существует в памяти машины, система предупредит об этом пользователя системным сообщением следующего содержания «Replace pattern in memory?/Заменить модель вышивки в памяти?». Пользователь должен будет следовать указанной инструкции.

4. Прочие операции

В случае работы с большим количеством моделей, пользователь может воспользоваться кнопками  для перехода между страницами и нажать  для быстрого доступа к просмотру списка моделей вышивки. Если пользователю известен номер модели вышивки, он может воспользоваться кнопкой  для быстрой загрузки модели вышивки.

2.5.1 Режим быстрой загрузки

1. Выбор режима быстрой загрузки

В интерфейсе загрузки моделей вышивки нажмите  , чтобы перейти в режим быстрой загрузки.

[Примечание]: Загрузка модели вышивки непосредственным вводом ее номера ограничена режимом загрузки данных из памяти машины.

2. Ввод первой цифры номера

(Например, загрузка модели № 012)

Введите «1».

Модели вышивки, сохраненные в памяти машины и имеющие в своем номере первую цифру 1, будут отображены на дисплеи под цифровой клавиатурой, как показано на рисунке ниже:

2. Ввод второй цифры номера

Введите «2».

Модели вышивки, сохраненные в памяти машины номер которых начинается с цифры «12», будут отображены на дисплеи под цифровой клавиатурой, как показано на рисунке ниже.

Нажмите , чтобы удалить введенный номер и ввести его повторно.

В этот момент нажмите , чтобы активировать модель вышивки, после чего система вернется в главный интерфейс и отобразит на дисплее выбранную модель.

Перейдите в режим ввода китайских символов; пользователь может использовать китайский язык для поиска моделей вышивки.

2.5.2 Свободная память

В интерфейсе загрузки моделей вышивки, нажмите , чтобы проверить объем заполненной памяти.

2.5.3 Удаление моделей вышивки

Пользователь может воспользоваться кнопкой  для удаления модели вышивки. На дисплее появится системное сообщение следующего содержания: «Delete pattern from memory?/Удалить модель вышивки из памяти машины?» (если машина находится в режиме загрузки данных с USB флэш-накопителя, на дисплее появится системное сообщение следующего содержания «Delete the selected file?/Удалить выбранный файл?»). Пользователь должен следовать инструкциям, при этом он не сможет удалить выполняемую в данный момент времени модель вышивки.

2.5.4 Поддерживаемые форматы данных

В настоящее время машина поддерживает работу со следующими форматами: формат NSP, формат В, формат ВА, формат VDT, формат EMB, формат DST, формат DSB, формат DSZ, формат PLT и формат DXF.

2.5.5 Стиль отображения списка моделей вышивки

Нажмите «LCD/ЖК-дисплей»  «Display style of pattern selection/Стиль отображения выбора моделей вышивки», чтобы переключить стиль отображения интерфейса загрузки моделей вышивки.

Выполните настройку параметра в разделе «Display pattern shape/Отображение формы модели вышивки» и вернитесь в интерфейс загрузки моделей вышивки для просмотра используемых моделей.

[Примечание]: В списке форм моделей вышивки могут отображаться только используемые модели.

[Примечание]: Пользователь может выполнить настройку в разделе «Function setting/Настройка функции»  «Display setting mode/Режим настройки отображения».

2.6 Сохранение модели вышивки

Функции:

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| А | Ввод названия модели вышивки | Отображение названия модели вышивки |
| В | Ввод номера модели вышивки | Отображение номера модели вышивки |
| С, D, F, I | Тоже, что и в интерфейсе загрузки моделей вышивки | Описание см. в разделе «Интерфейс загрузки моделей вышивки» |
| Е | Клавиатура | Ввод названия и номера |
| Н | Сохранение модели вышивки с одинаковым номером | : нажмите, чтобы сохранить модель вышивки с одинаковым номером : не сохранять модель вышивки с одинаковым номером |
| G | Удаление всех символов | Нажмите, чтобы удалить все введенные символы |

Инструкции по управлению машиной

1. Переход в интерфейс загрузки моделей вышивки

В главном интерфейсе Р1 (или Р2), нажмите , чтобы сделать активным каталожное меню, затем нажмите .

[Примечание]: Если пяльцы не находятся в исходном положении, система не сможет сохранить модель вышивки. Поэтому, в первую очередь, выполните операцию по возврату пялец в исходное положение.

2. Ввод имени и номера

Настройка по умолчанию в этом интерфейсе – Режим сохранения данных в память машины (в верхней левой части интерфейса дисплея отображается пиктограмма  ). Нажмите , чтобы переключиться в режим сохранения данных на USB флэш-накопитель.

Нажмите  или , чтобы ввести название или номер.

Нажмите , чтобы удалить первый символ слева от курсора; нажмите с удержанием , чтобы удалить все символы.

Нажмите  для переключения между заглавными и строчными символами.

[Примечание]: пользователь может придумать номер модели вышивки перед сохранением; имя файла модели вышивки состоит из «Имени модели вышивки» + «@ Номера модели вышивки» + «Типа формата.nsp».

3. Сохранение модели вышивки

Завершив ввод, нажмите , чтобы сразу вернуться в главный интерфейс.

[Примечание]: Если в памяти существует модель с номером аналогичным вводимому, на дисплее появится системное сообщение следующего содержания «Replace pattern in memory?/Заменить модель вышивки в памяти?». Нажмите  для отмены этой операции или  для подтверждения операции замены.

2.7 Рабочие настройки

Операция настройки каждого параметра. Описание каждого параметра см. в [п.2.7.6 Перечень параметров].

2.7.1 Способ настройки

| 1. Переход к рабочим настройкам: В главном интерфейсе Р1 (или Р2), нажмите , чтобы сделать активным каталожное меню и нажмите . |  |
| --- | --- |

2. Интерфейсы режима настройки

После перехода в интерфейс рабочих настроек, пользователь может воспользоваться кнопками  для перехода между страницами выбора параметров.

3. Пример:

| Выбор режима Выберите параметр настройки, чтобы активировать «Интерфейс настройки внутренних параметров». В данном случае, выбираем нажатием позицию «Frame/Пяльцы». |  |
| --- | --- |

| Интерфейс настройки внутренних параметров Выберите параметр настройки, чтобы сделать активным «интерфейс изменения настраиваемого значения». (В данном случае, выбираем нажатием позицию «РОР»). |  |
| --- | --- |
| Изменение настраиваемого значения параметра Активируйте нажатием параметр, чтобы изменить настраиваемое значение. (В данном случае, выбираем нажатием позицию «ILR»). Затем, для подтверждения нажмите . [Примечание]: Нажмите для отображения наименования и значений параметров. |  |
| Проверка настраиваемого значения изменяемого параметра Вернитесь в «Интерфейс настройки внутренних параметров» в котором пользователь может проверить настроенное значение после изменения. Для выхода нажмите . |  |
| Возврат в интерфейс выбора режима Вернитесь в интерфейс «выбора режима». Так как настраиваемое значение было изменено, на дисплее появится кнопка «Modified/Измененное значение». Нажмите , чтобы вернуться в интерфейс Р1 (или Р2). Нажмите кнопку «Modified/ Измененное значение», чтобы проверить измененные данные. |  |
| Проверка данных измененного параметра а) Переход в режим ввода пароля Нажатие кнопки «Modified/Измененное значение» в интерфейсе «Выбора режима» активирует режим ввода пароля из которого пользователь может перейти в режим настройки измененных параметров с помощью ввода правильного пароля (настройку параметров см. в [п.2.7.3 Защита параметров паролем]). |  |
| б) Переход в режим настройки низменных параметров В этом интерфейсе отображаются измененные данные параметра. Пользователь может изменить их повторно в этом интерфейсе (в данном случае выбираем нажатием позицию «РОР»). |  |
| Если пользователь желает восстановить измененные параметры, он должен нажать кнопку с названием этого параметра (в данном случае выбираем нажатием позицию «Pedal operation method/Способ управления с помощью педального механизма», «Intermediate presser down synchronization/Синхронизация опускания промежуточной прижимной лапки») и нажать кнопку «Restore/Восстановить». После этого, пользователю необходимо только следовать системным подсказкам. Если пользователь желает восстановить настройку в полном объеме до значений по умолчанию, он должен нажать кнопку «Restore all/Восстановить все». После этого, пользователю необходимо только следовать системным подсказкам. |  |

2.7.2 Типы настроек параметров

Существует два типа настроек параметров: тип выбора и тип ввод, как показано на рисунке ниже:

Тип выбора						Тип ввода

2.7.3 Защита параметров паролем

В режиме управления параметрами, каждая операция доступа к параметрам может быть защищена пароль во избежание ошибочных действий со стороны пользователя.

| 1. Переход в интерфейс защиты параметров паролем: В главном интерфейсе Р1 (или Р2), нажмите , чтобы сделать активным каталожное меню и нажмите , чтобы перейти в интерфейс настройки функций. В интерфейсе настройки функций, нажмите . |  |
| --- | --- |

| 2. Ввод пароля: Прежде чем перейти в режим защиты параметров, пользователь должен ввести пароль (оригинальный пароль – это идентификационный номер производителя). Если вы ввели неправильный пароль, нажмите , чтобы удалить первый символ слева от курсора; нажмите с удержанием , чтобы полностью удалить введенный пароль. Введите пароль и нажмите . |  |
| --- | --- |
| 2. Выбор параметров защиты: Как показано на рисунке, пользователь может выбрать один из нескольких параметров защиты (в данном случае выбрана позиция «Pause/Пауза»). : позиция выбрана : позиция не выбрана |  |
| Нажмите после выбора параметра, подлежащего защите. В дальнейшем, пользователь должен ввести пароль, чтобы выполнить настройку защищенного паролем параметра. Нажмите , чтобы изменить пароль. |  |
| 3. Изменение пароля В интерфейсе настройки нового пароля, нажмите по порядку и и введите текущий пароль, новый пароль и подтвердите новый пароль соответственно. В конце нажмите . |  |
| [Примечание]: Оригинальный пароль – это идентификационный номер производителя. После настройки пароля, текущим паролем будет пароль введенный последним. |  |

2.7.4 Восстановление и резервное копирование параметров

Пользователь может сохранить измененные параметры на USB флэш-накопитель для их восстановления в будущем.

| 1. Переход в интерфейс восстановления и резервного копирования параметров: В главном интерфейсе Р1 (или Р2), нажмите , чтобы сделать активным каталожное меню и нажмите , чтобы перейти в интерфейс настройки функций. В интерфейсе настройки функций нажмите . |  |
| --- | --- |
| 2. Резервное копирование параметров В интерфейсе восстановления и резервного копирования, настройкой по умолчанию является режим резервного копирования параметров. Нажмите после установки USB флэш-накопителя. После выполнения этой операции, система автоматически создаст на USB флэш-накопителе каталог с названием «bakParam.» Файл «backup.param», находящийся в этом каталоге, является файлом резервной копии параметров. [Примечание]: файл с аналогичным именем будет заменен новыми данными. Исходные данные будут утеряны. При выполнении операции восстановления, пользователь может воспользоваться кнопкой для переключения в режим восстановления. |  |
| 3. Восстановление параметров В режиме восстановления нажмите , чтобы восстановить параметры. После выполнения этой операции, система вернется на предыдущий уровень. |  |

2.7.5 Восстановление параметров по умолчанию

Пользователь может восстановить параметры до их значений по умолчанию. Кроме того, пользователь может также сохранить заданные параметры для их использования в будущем.

| 1. Восстановление параметров по умолчанию: В главном интерфейсе Р1 (или Р2), нажмите , чтобы сделать активным каталожное меню и нажмите , чтобы перейти в интерфейс настройки функций. |  |
| --- | --- |

| В интерфейсе настройки функций, нажмите и введите пароль (оригинальный пароль – это идентификационный номер производителя). После ввода правильного пароля, пользователь сможет перейти в режим параметров по умолчанию. |  |
| --- | --- |
| 2. Применение параметров по умолчанию Выберите нажатием соответствующий параметр по умолчанию и нажмите «System default/Системные параметры по умолчанию», чтобы заново загрузить значение. После повторной загрузки, система автоматические вернется в интерфейс верхнего уровня. [Примечание]: Некоторые важные параметры, такие как «Spindle motor stop angle/Угол остановки двигателя вала» нельзя восстановить с помощью этой операции. |  |
| 3. Сохранение настроенных пользователем параметров Нажмите «Custom/Пользовательские», чтобы перейти в интерфейс сохранения параметров в котором пользователю доступна возможность сохранения настроенных значений параметра. Нажмите ~ , чтобы подтвердить позицию для сохранения и нажмите , чтобы выполнить сохранение. После сохранения, система автоматически вернется в интерфейс верхнего уровня. [Примечание]: Система не предусматривает возможность сохранения параметров ремонта и технического обслуживания. [Примечание]: Система предусматривает возможность сохранения параметров угла установки двигателя и параметров двигателя. |  |
| 4. Загрузка сохраненных пользователем параметров Перейдите в интерфейс настроенных пользователем параметров. Проверьте данные с помощью кнопки «Customized parameter xx (Y/N)/Настроенные пользователем параметры xx (Y/N)». Буква «Y» в скобках, означает сохранение настроенных пользователем параметров. Нажмите на эту кнопку и кнопку , чтобы повторно загрузить соответствующий параметр. После выполнения этой операции, система автоматически вернется в интерфейс верхнего уровня. |  |

2.7.6 Перечень параметров

1. Регулятор натяжения нити

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIP | Переключатель регулятора натяжения нити | Переключатель регулятора натяжения нити (W) |  |  | 0: OF: Регулятор натяжения нити ВЫКЛ. 1: ON: Регулятор натяжения нити ВКЛ. | 1 | Выбор значения |
| W1 | Время запуска регулятора натяжения нити | Настройка времени запуска регулятора натяжения нити (W) в соответствии с режимом обрезки нити. Как правило, необходимость в изменениях отсутствует | мс | 2 | 0~998 | 30 | Ввод значения |
| W2 | Время работы регулятора натяжения нити | Настройка времени работы регулятора натяжения нити (W) в соответствии с режимом обрезки нити. Пользователь, при необходимости, может продлить время. | мс | 2 | 0~998 | 30 | Ввод значения |
| W3 | Отсрочка остановки регулятора натяжения нити | Время отсрочки возврата после срабатывания регулятора натяжения нити (W) | мс | 1 | 0~255 | 0 | Ввод значения |
| CSS | Устройство фиксации игольной нити | Переключатель устройства фиксации игольной нити |  |  | OFF/ВЫКЛ. ON/ВКЛ. | OFF/ВЫКЛ. | Выбор значения |
| CRS | Включение питания устройства фиксации игольной нити | Включение питания устройства фиксации игольной нити |  |  | 0~16 | 8 | Ввод значения |

2. Стежок медленного пуска

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST1 | Пусковая скорость 1-го стежка | Пусковая скорость 1-го стежка | 100 об.мин. | 1 | 2~27 | 3 | Ввод значения |
| ST2 | Пусковая скорость 2-го стежка | Пусковая скорость 2-го стежка | 100 об.мин. | 1 | 2~27 | 5 | Ввод значения |
| ST3 | Пусковая скорость 3-го стежка | Пусковая скорость 3-го стежка | 100 об.мин. | 1 | 2~27 | 10 | Ввод значения |
| ST4 | Пусковая скорость 4-го стежка | Пусковая скорость 4-го стежка | 100 об.мин. | 1 | 2~27 | 15 | Ввод значения |
| ST5 | Пусковая скорость 5-го стежка | Пусковая скорость 5-го стежка | 100 об.мин. | 1 | 2~27 | 20 | Ввод значения |

3. Пяльцы

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYN | Вышивка выполняется когда пяльцы находятся в верхнем положении | Машина выполняет процесс вышивки, когда пяльцы находятся в верхнем положении |  |  | 0: OF: Нет 1: ON: Да | 0 | Выбор значения |
| TFS | Положение пялец в момент завершения вышивки | Положение пялец в момент завершения вышивки |  |  | 0: SUP: возврат в начальную точку и подъем 1: SLU: подъем в конце процесса вышивки 2: SBU: возврат в начальную точку. Подъем вверх при нажатии пользователем на педаль. | 0 | Выбор значения |
| ATU | Автоматический подъем пялец после завершения рабочего процесса | Пяльцы поднимаются автоматически после завершения рабочего процесса |  |  | 0: PUP: Автоматический подъем 1: NUP: Автоматический подъем не выполняется | 0 | Выбор значения |
| POP | Способ управления с помощью педального механизма | Способ управления с помощью педального механизма |  |  | 0: BUD: Подъем/опускание лапки 1: IUD: Непрямое управление лапкой и помощь при подъеме/опускании лапки 2: ILR: Непрямое управление Л/П лапкой | 0 | Выбор значения |
| LRD | Опускание отдельной Л/П лапки | Опускание левой и правой прижимной лапки |  |  | 0: LRU: Одновременное опускание 1: LRN: левая затем правая 2: RLD: правая затем левая | 0 | Выбор значения |
| LRU | Подъем отдельной л/п лапки | Подъем левой и правой прижимной лапки |  |  | 0: LRT: Подъем после завершения работы 1: LTD: Опускание левой лапки после завершения работы 2: RTD: Опускание правой лапки после завершения работы | 0 | Выбор значения |
| DYN | Специальный прижимной механизм | Поддержка реверсивных и растягивающих прижимных механизмов 3 – Отсутствует 4 – Реверсивный 5 - Растягивающий |  | 1 | 0-255 | 0 | Ввод значения |
| PSS | Положение прижимного механизма в момент остановки | Положение прижимного механизма в момент остановки |  |  | 0: UP: Прижимной механизм опущен 1: DN: Прижимной механизм поднят | 0 | Выбор значения |
| OPT |  |  |  |  |  |  |  |
| 2PE |  |  |  |  |  |  |  |
| THG |  |  |  |  |  |  |  |
| OPR |  |  |  |  |  |  |  |
| OPC |  |  |  |  |  |  |  |
| POD |  |  |  |  |  |  |  |
| ASD |  |  |  |  |  |  |  |
| DSD |  |  |  |  |  |  |  |

4. Ограничение диапазона:

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALC | Отмена защиты диапазона значений | Отмена защиты диапазона значений |  |  | 0: OF: Защита выключена 1: ON: Защита включена | 1 | Выбор значения |
| XL | Настройка диапазона значений в левом (Х) направлении | Настройка диапазона значений в левом (Х) направлении | мм | 1 | 2~255 | 101 | Выбор значения |
| XR | Настройка диапазона значений в правом (Y) направлении | Настройка диапазона значений в правом (Y) направлении | мм | 1 | 2~255 | 101 | Выбор значения |
| YU | Настройка диапазона значений в верхнем (Y) направлении | Настройка диапазона значений в верхнем (Y) направлении | мм | 1 | 2~255 | 51 | Выбор значения |
| YD | Настройка диапазона значений в нижнем (Y) направлении | Настройка диапазона значений в нижнем (Y) направлении | мм | 1 | 2~255 | 51 | Выбор значения |

5. Устройство определения обрывов нити

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRT | Определение обрыва нити | Определение обрыва нити |  |  | 0: OF: ВЫКЛ. 1: ON: ВКЛ. | 0 | Выбор значения |
| ISD | Недействительные стежки в начале вышивки для определения обрыва нити | Недействительные стежки в начале вышивки для определения обрыва нити |  | 1 | 0~15 | 8 | Ввод значения |
| IND | Недействительные стежки в процессе вышивки для определения обрыва нити | Недействительные стежки в процессе вышивки для определения обрыва нити |  | 1 | 0~15 | 3 | Ввод значения |
| TRM | Обрезка при определении обрыва нити | Обрезка при определении обрыва нити |  |  | 0: ON: обрезка выполняется при определении обрыва нити 1: OF: обрезка не выполняется при определении обрыва нити | 0 | Выбор значения |

6. Исходное положение

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTR | Возврат в исходное положение при включении питания | Возврат в исходное положение при включении питания |  |  | 0: OF: Возврат не выполняется 1: ON: Возврат выполняется | 0 | Выбор значения |
| PRF | Запрет возврата в исходное положение при подъеме прижимной лапки | Запрет возврата в исходное положение при подъеме прижимной лапки |  |  | 0: OF: Разрешено 1: ON: Запрещено | 0 | Выбор значения |
| DOG | Поиск исходного положения в конце процесса вышивки | Поиск исходного положения в конце процесса вышивки |  |  | 0: OFF: Поиск исходного положения не выполняется, остановка в конечной точке 1: ON: Поиск исходного положения (промежуточное исходное положение) 2: RET: Возврат в точку начала вышивки | 1 | Выбор значения |
| RST | Выбор режима возврата в начале процесса вышивки | Выбор режима возврата в начале процесса вышивки |  |  | 0: LIN: Линейный возврат в точку начала вышивки 1: PAT: Возврат в исходное положение вдоль границы модели вышивки 2: ORG: Поиск исходного положения затем возврат в точку начала вышивки | 0 | Выбор значения |
| DED | Выбор крайнего верхнего положения в момент поиска исходного положения | Выбор крайнего верхнего положения в момент поиска исходного положения |  |  | 0: OF: Не выбирать 1: ON: Выбрать | 0 | Выбор значения |
| OPA | Вариант срабатывания прижимной лапки в исходном положении | Вариант срабатывания прижимной лапки в исходном положении |  |  | 0: DNW: опускание прижимной лапки 1: UP: подъем прижимной лапки | 1 | Выбор значения |
| NRM | Поиск/возврат в исходное положение | Выбор пути поиска/возврата в исходное положение |  |  | 0: NRM: Стандартный 1: REV: Реверсивный 2: YTX: до Х 3: XTY: до Y | 0 | Выбор значения |
| REV | Поиск/возврат в исходное положение в режиме реверса | Выбор пути поиска/возврата в исходное положение в режиме реверса |  |  | 0: NRM: Стандартный 1: REV: Реверсивный 2: YTX: до Х 3: XTY: до Y | 0 | Выбор значения |
| XSP | Положение датчика оси Х | Датчик оси Х расположен слева или справа от головки |  |  | 0: L: Слева 1: R: Справа | 0 | Выбор значения |

7. Пауза

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POS | Положение иглы во время паузы | Положение иглы во время паузы |  |  | 0: DWN: Игла опущена 1: UP: Подъем иглы | 1 | Выбор значения |
| ACT | Срабатывание прижимной лапки во время паузы | Срабатывание прижимной лапки во время паузы |  |  | 0: DWN: Опускание прижимной лапки 1: UP: Подъем прижимной лапки | 0 | Выбор значения |
| TYP | Тип переключателя паузы | Тип переключателя паузы |  |  | 0: AUTO: Автоматическая блокировка 1: NRM: Стандартный | 0 | Выбор значения |
| TRM | Автоматическая обрезка во время паузы | Автоматическая обрезка во время паузы |  |  | 0: AUT: Автоматическая 1: OFF: Обрезка не выполняется | 0 | Выбор значения |
| SYP | Тип защитного переключателя | Тип защитного переключателя |  |  | NCT: Всегда ВЫКЛ. NOT: Всегда ВКЛ. | NCT | Выбор значения |

8. Счетчик

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCM | Режим счетчика прямого счета | Режим счетчика прямого счета |  |  | 0: OFF: Счетчик прямого счета ВЫКЛ. 1: РАТ: Подсчет моделей 2: CYC: Подсчет циклов | 1 | Выбор значения |
| DCM | Режим счетчика обратного счета | Режим счетчика обратного счета |  |  | 0: OFF: Счетчик обратного счета ВЫКЛ. 1: РАТ: Подсчет моделей 2: CYC: Подсчет циклов | 1 | Выбор значения |
| URV | Резервирование значения счетчика прямого счета при вводе модели вышивки | Резервирование значения счетчика прямого счета при вводе модели вышивки |  |  | 0: CLR: Сброс 1: RSV: Резервирование | 1 | Выбор значения |
| DRV | Резервирование значения счетчика обратного счета при вводе модели вышивки | Резервирование значения счетчика обратного счета при вводе модели вышивки |  |  | 0: CLR: Сброс 1: RSV: Резервирование | 1 | Выбор значения |
| POC | Сброс значений счетчика при повторном включении питания | Сброс значений счетчика при повторном включении питания |  |  | 0: CLR: Сброс 1: RSV: Резервирование | 1 | Выбор значения |
| NUP | Запрет на изменение счетчика прямого счета (UP) | Запрет на изменение счетчика прямого счета (UP) |  |  | 0: OF: Разрешено 1: ON: Запрещено | 0 | Выбор значения |
| NDP | Запрет на изменение счетчика обратного счета (DN) | Запрет на изменение счетчика обратного счета (DN) |  |  | 0: OF: Разрешено 1: ON: Запрещено | 0 | Выбор значения |
| UTO | Действие машины при достижении заданного значения счетчика прямого счета (UP) | Действие машины при достижении заданного значения счетчика прямого счета (UP) |  |  | 0: OF: Остановка процесса вышивки 1: ON: Продолжение процесса вышивки | 0 | Выбор значения |
| DTO | Действие машины при достижении заданного значения счетчика обратного счета (DN) | Действие машины при достижении заданного значения счетчика обратного счета (DN) |  |  | 0: OF: Остановка процесса вышивки 1: ON: Продолжение процесса вышивки | 0 | Выбор значения |
| NPC | Запрет изменения количества продукции | Запрет изменения количества продукции |  |  | OFF: Изменения разрешены ON: Изменения запрещены | ON | Выбор значения |

9. Промежуточная прижимная лапка

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYN | Синхронизация при опускании | Синхронизация опускания промежуточной прижимной лапки |  |  | 0: BEF: До запуска головки 1: OUT: Аналогично крайнему внешнему прижимному устройству | 0 | Выбор значения |
| CUR | Ток промежуточной прижимной лапки | Ток промежуточной прижимной лапки |  | 1 | 2~8 | 4 | Ввод значения |
| DLY | Задержка подъема промежуточной прижимной лапки | Задержка срабатывания для предотвращения соударения с деталями машины | мс | 1 | 0~255 | 0 | Ввод значения |
| TYE | Тип промежуточной прижимной лапки | Выбор типа промежуточной прижимной лапки |  |  | 0: AIR: Пневматический клапан 1: STP: Шаговый двигатель 2: MAG: Магнит | 0 | Выбор значения |
| PLP | Настройка хода промежуточной прижимной лапки | Настройка вертикального хода промежуточной прижимной лапки | 0,1 мм | 2 | 0~180 | 150 | Ввод значения |
| ZU8 | Угол подъема промежуточной прижимной лапки | Настройка перемещения промежуточной прижимной лапки вверх | Град. | 1 | 0~360 | 100 | Ввод значения |
| ZD8 | Угол опускания промежуточной прижимной лапки | Настройка перемещения промежуточной прижимной лапки вниз | Град. | 1 | 0~360 | 0 | Ввод значения |
| ZTM | Синхронизация промежуточной прижимной лапки при вводе модели вышивки | Настройка промежуточной прижимной лапки при вводе модели вышивки |  |  | 0: OFF: не имеет отношения к вводу модели вышивки 1: ON: имеет отношение к вводу модели вышивки | 1 | Выбор значения |
| PDD | Задержка опускания промежуточной прижимной лапки | Задержка при опускании промежуточной прижимной лапки |  | 1 | 0~255 | 0 | Ввод значения |
| MSP | Скорость перемещения промежуточной прижимной лапки | Настройка скорости перемещения промежуточной прижимной лапки при CUR=8 |  |  | 8~17 | 13 | Ввод значения |

10. Намотка нити

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPD | Скорость намотки | Настройка скорости намотки | 100 об.мин. | 1 | 2~27 | 13 | Ввод значения |
| STP | Способ остановки устройства намотки | Настройка способа остановки устройства намотки |  |  | 0: UTS: Отпустите педаль, чтобы остановить намотку 1: RTS: Нажмите на педаль повторно, чтобы остановить намотку 2: TTS: Настройка времени остановки намотки | 1 | Выбор значения |
| TPD | Настройка времени остановки намотки (в секундах) | Настройка времени остановки намотки (в секундах) | с | 2 | 2~498 | 30 | Ввод значения |

11. Способ подачи

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYP | Тип прижимной планки | Выбор прижимной планки |  |  | 0: AIR: Пневматический привод 1: MAG: Магнит 2: ADP: Автоматически адоптирующийся | 0 | Выбор значения |
| WEI | Вес прижимной планки | Выбор веса прижимной планки |  |  | 0: HIG: Легкая 1: MID: Средняя 2: WEG: Тяжелая | 1 | Выбор значения |
| HIG | Легкая прижимная планка (объем воздуха L) | Легкая прижимная планка (объем воздуха L) |  | 1 | 0~255 | 145 | Ввод значения |
| MID | Прижимная планка средней тяжести (объем воздуха M) | Прижимная планка средней тяжести (объем воздуха M) |  | 1 | 0~255 | 0 | Ввод значения |
| WEG | Тяжелая прижимная планка (объем воздуха Н) | Тяжелая прижимная планка (объем воздуха Н) |  | 1 | 0~255 | 0 | Ввод значения |
| STP | Выбор типа ткани | Выбор типа ткани |  |  | 0: TIN: Тонкая 1: MID: Средняя 2: TIC: Плотная | 0 | Выбор значения |
| THIN | Тонкая ткань | Тонкая ткань |  | 1 | 0~255 | 0 | Ввод значения |
| MID | Ткань средней плотности | Ткань средней плотности |  | 1 | 0~255 | 0 | Ввод значения |
| THCK | Толстая (плотная) ткань | Толстая (плотная) ткань |  | 1 | 0~255 | 0 | Ввод значения |
| SUI | Выполнение модели вышивки после срабатывания заданной настройки | Выполнение модели вышивки после срабатывания заданной настройки |  |  | 0: OF: Запретить 1: ON: Разрешить | 1 | Выбор значения |
| SMD | Настройка угла начала перемещения пялец | Настройка угла начала перемещения пялец | Град. | 1 | -50 ~ +50 | 0 | Ввод значения |
| STD | Настройка угла завершения перемещения пялец | Настройка угла завершения перемещения пялец | Град. | 1 | -50 ~ +50 | 0 | Ввод значения |
| SAE | Настройка исходного угла перемещения пялец | Настройка исходного угла перемещения пялец на скорости свыше 1800 об.мин. | Град. | 1 | 135-280 | 135 | Ввод значения |
| MMD | Режим перемещения | Режим срабатывания по оси XY |  |  | 0: ETM: равное время 1: NTM: неравное время | 0 | Выбор значения |

12. Скорость

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSP | Высокая скорость | Настройка высокой скорости | 100 об.мин. | 1 | 2~27 | 23 | Ввод значения |
| LSP | Низкая скорость | Настройка низкой скорости | 100 об.мин. | 1 | 2~27 | 2 | Ввод значения |
| MHS | Средняя высокая скорость | Настройка средней высокой скорости | 100 об.мин. | 1 | 2~27 | 15 | Ввод значения |
| MLS | Средняя низкая скорость | Настройка средней низкой скорости | 100 об.мин. | 1 | 2~27 | 10 | Ввод значения |
| EDL | Задержка подачи | Задержка после подачи |  | 1 | 0~9999 | 0 | Ввод значения |
| JDL | Задержка шагового перемещения | Задержка после шагового перемещения |  | 1 | 0~9999 | 0 | Ввод значения |
| IDL | Задержка создания модели вышивки | Задержка после создания модели вышивки |  | 1 | 0~2700 | 0 | Ввод значения |
| SEW | Скорость вышивки | Настройка скорости вышивки |  | 1 | 0~9 | 4 | Ввод значения |
| FED | Скорость подачи | Настройка скорости в сегменте холостой подачи |  | 1 | 0~9 | 4 | Ввод значения |
| FRM | Скорость перемещения пялец | Настройка скорости перемещения пялец |  | 1 | 1~3 | 3 | Ввод значения |
| SPS | Скорость возврата в начальную точку | Настройка скорости возврата в начальную точку |  | 1 | 0~9 | 4 | Ввод значения |
| HPS | Скорость поиска исходного положения | Настройка скорости поиска исходного положения |  | 1 | 5~10 | 5 | Ввод значения |
| SMS | Скорость одного шага перемещения | Настройка скорости одного шага перемещения |  | 1 | 0~40 | 30 | Ввод значения |

13. Режим обрезки нити

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRM | Переключатель обрезки нити | Переключатель обрезки нити |  |  | 0: OFF: ВЫКЛ. 1:ON: ВКЛ. | 1 | Выбор значения |
| SPD | Скорость обрезки нити | Скорость обрезки нити | 10 об.мин. | 1 | 20~40 | 40 | Ввод значения |
| ANG | Угловое положение иглы после обрезки нити | Угловое положение иглы после обрезки нити |  |  | 0: UP: Верхнее положение иглы 1: DED: Верхняя мертвая точка | 0 | Выбор значения |
| DLY | Задержка обрезки нити | Задержка обрезки нити | 0,01 с | 1 | 0~255 | 12 | Ввод значения |
| TST | Время /угол начала обрезки нити | Время /угол начала обрезки нити | мм/ град | 2 | 0~998 | 210 | Ввод значения |
| ТЕТ | Время /угол завершения обрезки нити | Время /угол завершения обрезки нити | мм/ град | 2 | 0~998 | 0 | Ввод значения |
| TMD | Режим обрезки нити | Выбор режима обрезки нити |  |  | 0: FST: быстрая обрезка 1: GEN: деликатная обрезка | 1 | Выбор значения |
| OPT | Задержка отпуска нити | Задержка отпуска нити |  | 1 | 0~255 | 0 | Ввод значения |
| OSA | Время /угол начала отпуска нити | Время /угол начала отпуска нити | мм/ град | 2 | 0~998 | 300 | Ввод значения |
| OEA | Время /угол завершения отпуска нити | Время /угол завершения отпуска нити | мм/ град | 2 | 0~998 | 0 | Ввод значения |

14. ЖК-дисплей

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WRN | Предупреждающий зуммер | Настройка звука предупреждающего зуммера |  |  | 0: OFF: Звук ВЫКЛ. 1: PAR: Звук панели 2: ALL: Звук панели + предупреждающий звук | 2 | Выбор значения |
| DEL | Настройка чувствительности сенсорной панели | Настройка чувствительности сенсорной панели |  | 1 | 1~5 | 3 | Ввод значения |
| LIG | Настройка подсветки | Настройка подсветки |  | 1 | 20~100 | 100 | Ввод значения |
| ATO | Автоматическое отключение подсветки | Автоматическое отключение подсветки |  |  | 0: OFF: Без автоматического отключения 1: ON: Автоматическое отключение | 0 | Выбор значения |
| TIM | Время ожидания автоматического отключения подсветки | Время ожидания автоматического отключения подсветки | мин | 1 | 1~9 | 3 | Ввод значения |
| BTN | Стиль отображения кнопок | Настройка стиля отображения кнопок в режиме тестирования и функциональном режиме |  |  | 0: ICN: Иконка 1: TXT: Текст | 0 | Выбор значения |
| BKC | Настройка фонового цвета | Настройка фонового цвета области отображения модели вышивки главного интерфейса 0: Черный 1: Тёмно-синий 2: Красный 3: Зеленый 4: Голубой 5: Фиолетовый 6: Желтый |  | 1 | 0~6 | 0 | Ввод значения |
| SES | Стиль отображения выбора модели вышивки | Настройка стиля отображения интерфейса выбора моделей вышивки Примечание: отображению подлежат только используемые модели вышивки |  |  | 0: CLS: Классический (отображение перечня номеров) 1: SHP: Отображение формы моделей вышивки | 0 | Выбор значения |
| ZST | Режим масштабирования | Режим масштабирования |  |  | SQA: по периметру L-W: по длине-ширине | SQA | Выбор значения |
| RBS | Кнопка быстрого возврата в точку начала вышивки | Кнопка быстрого возврата в точку начала вышивки |  |  | OFF/ВЫКЛ. ON/ВКЛ. | OFF | Выбор значения |
| DPN | Отображение точки опускания иглы | Отображение точки опускания иглы |  |  | NO/НЕТ YES/ДА | NO | Выбор значения |
| CCS | Непрерывная вышивка комбинированных моделей | Выполнять непрерывную вышивку комбинированных моделей |  |  | NO/НЕТ YES/ДА | NO | Выбор значения |
| LPT | Поддержка моделей вышивки с большим количеством стежков | Поддержка моделей вышивки с большим количеством стежков |  |  | OFF/ВЫКЛ. ON/ВКЛ. | OFF | Выбор значения |
| SCS | Кнопки быстрого доступа к функциям в главном интерфейсе | Отображать кнопки быстрого доступа к функциям в главном интерфейсе |  |  | OFF/ВЫКЛ. ON/ВКЛ. | ON | Выбор значения |
| CSM | Режим трансформации модели вышивки | Настройка режима трансформации модели вышивки |  |  | STI: стежок ELE: элемент | STI | Выбор значения |
| PSU | Единицы масштабирования | Настройка единиц масштабирования |  |  | %: проценты SIZ¦: размер | % | Выбор значения |
| MSM | Режим масштабирования при вышивке нескольких объектов | Настройка режима масштабирования при вышивке нескольких объектов |  |  | VAR: переменный интервал FIX: фиксированный интервал | VAR | Выбор значения |
| PMR | Возврат после модификаций (изменений) | Настройка режима возврата после завершения модификаций (изменений) |  |  | FUN: функциональный выбор CNT: продолжить изменения | FUN | Выбор значения |
| OFM | Режим изменения вышивки нескольких объектов, вышивки с отклонением | Настройка режима изменения вышивки нескольких объектов и вышивки с отклонением |  |  | REL: относительное изменение ABS: абсолютное изменение | REL | Выбор значения |

15. Прочее

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NLD | Охлаждение иглы | Устройство охлаждения иглы |  |  | 0: OFF: Нет 1: ON: Да | 0 | Выбор значения |
| PEM | Разрешение на однократное срабатывание педали | Разрешение на однократное срабатывание педали |  |  | 0: OFF: Запрещено 1: ON: Разрешено | 0 | Выбор значения |
| LAG | Выбор языка | Выбор языка |  |  | 0: CH: 中文 1: EN: Английский | 0 | Выбор значения |
| SSW | Настройка звука | Настройка функции звука |  |  | 0: OFF: ВЫКЛ. 1: ON: ВКЛ. | 1 | Выбор значения |
| VOL | Громкость звука рабочих операций | Громкость звука нажатия кнопок |  |  | 30~63 | 50 | Ввод значения |
| NSW | Сетевое соединение | Активация сетевого соединения |  |  | 0: OFF: ВЫКЛ. 1: ON: ВКЛ. | 0 | Выбор значения |
| LED | Уровень яркости светодиодной подсветки | Настройка уровня яркости светодиодной подсветки |  |  | 0~100 | 50 | Ввод значения |
| DLY | Задержка открывания устройства отпуска нити в момент заправки нити в машину | При заправке нити, время открывания устройства отпуска нити, когда промежуточная прижимная лапка опускается вниз | с |  | 0~255 | 0 | Ввод значения |
| CUR | Ток открывания устройства отпуска нити в момент заправки нити в машину | Значение тока открывания устройства отпуска нити в момент заправки нити в машину |  |  | 0~255 | 0 | Ввод значения |
| SEC | Автоматическое добавление промежуточного исходного положения после первой холостой подачи | Автоматическое добавление промежуточного исходного положения после первой холсотой подачи |  |  | OFF: ВЫКЛ. ON: ВКЛ. | OFF | Выбор значения |
| SEC | Промежуточная прижимная лапка совершает перемещение при создании модели вышивки | Промежуточная прижимная лапка совершает перемещение при создании модели вышивки |  |  | OFF: ВЫКЛ. ON: ВКЛ. | ON | Выбор значения |
| MAH | Применимо к машинам с функцией автоматической подачи | Настройка параметров машин с функцией автоматической подачи |  |  | 0-10 | 0 | Ввод значения |
| DSP | Задержка пуска после нажатия на педаль | Настройка задержка пуска после нажатия на педаль |  |  | OFF: Запрещено ON: Разрешено | OFF | Выбор значения |
| DEP | Время задержки пуска после нажатия на педаль | Настройка времени задержки пуска после нажатия на педаль |  |  | 0~200 | 0 | Ввод значения |
| FEP | Длина стежка холостой подачи | Настройка длины стежка холостой подачи | мм |  | 10~120 | 12 | Ввод значения |
| PTP | Настройка длины стежка PLT переключателя | Настройка длины стежка PLT переключателя |  |  | 10~127 | 30 | Ввод значения |

16. Ремонт и техническое обслуживание

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRT | Оставшееся количество стежков замены иглы | Настройка оставшегося количества стежков для замены иглы | 1000 стеж. | 1 | 0~9999 | 0 | Ввод значения |
| NST | Заданное значение стежков замены иглы | Настройка количества стежков для замены иглы | 1000 стеж. | 1 | 0~9999 | 0 | Ввод значения |
| HRT | Оставшееся время (часов) до очистки | Оставшееся время (часы) до очистки | час | 1 | 0~9999 | 0 | Ввод значения |
| HST | Настройка времени (часов) до очистки | Настройка времени (часов) до очистки | час | 1 | 0~9999 | 0 | Ввод значения |
| ORT | Оставшееся время (часов) до замены масла | Оставшееся время (часов) до замены масла | час | 1 | 0~9999 | 0 | Ввод значения |
| OST | Настройка времени (часов) до замены масла | Настройка времени (часов) до замены масла | час | 1 | 0~9999 | 0 | Ввод значения |
| BLR | Оставшееся количество нити до замены шпульной нити (количество стежков) | Кнопка активна, но не предусматривает ввод значения |  |  |  |  |  |
| BLS | Настройка значения (количества стежков) замены шпульной нити | Заданное значение замены шпульной нити |  |  | 0~6000 | 0 | Ввод значения |
| OLI | Интервал смазки | Время интервала смазки | с |  | 0~999 | 0 | Ввод значения |
| OLW | Рабочее время смазки |  | мс |  | 0~999 | 0 | Ввод значения |

[Примечание]: Такие параметры как NRT, HRT и ORT не настраиваются. Пользователь может только проверить их в интерфейсе настройки внутренних параметров.

[Примечание]: После изменения параметров, относящихся к разделу ремонта и технического обслуживания, «оставшееся значение» соответствующих параметров изменится на «заданное значение».

[Примечание]: После настройки параметров, относящихся к разделу ремонта и технического обслуживания (значение, превышающее 0), будет активирована соответствующая функция подсчета.

17. Специальные параметры

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Ед. изм. | Шаг | Диапазон | Значение по умолчанию | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSP | Максимальная скорость | Максимальная скорость | 100 об.мин. | 1 | 2~27 | 23 | Ввод значения |
| MAE | Угол остановки | Угол остановки двигателя главного вала | Град. | 1 | 30~80 | 53 | Ввод значения |
| DEB | Вышивка буквенных символов | Активация вышивки буквенных символов |  |  | 0: OF: Выключение функции вышивки буквенных символов 1: ON: Включение функции вышивки буквенных символов | 1 | Ввод значения |
| DAE | Угол до верхней мертвой точки | Настройка угла от точки остановки до верхней мертвой точки | Град. | 1 | 0~50 | 3 | Ввод значения |
| RSC | Кривая зависимости снижения скорости от длины стежка | Выбор встроенной кривой зависимости снижения скорости от длины стежка |  | 1 | 0-6 | 5 | Ввод значения |
| HSL | Максимальная длина стежка при постоянное скорости | Максимальная длина стежка при постоянной максимальной скорости | 0.1 мм | 1 | 1-127 | 0 | Ввод значения |
| MTS | Выбор типа двигателя главного вала | Поддержка двигателей мощностью 550Вт и 750Вт |  |  | 0-550 Вт 1-750 Вт | 1 | Выбор значения |
| xDIR | Направление вращения двигателя оси Х | Переключение направления вращения шагового двигателя оси Х |  |  | POS: положительное NEG: отрицательное | POS | Выбор значения |
| yDIR | Направление вращения двигателя оси Y | Переключение направления вращения шагового двигателя оси Y |  |  | POS: положительное NEG: отрицательное | POS | Выбор значения |
| zDIR | Направление вращения двигателя оси Z | Переключение направления вращения шагового двигателя оси Z |  |  | POS: положительное NEG: отрицательное | POS | Выбор значения |
| ADR | Адрес программы обновления главной системы управления | Запись адреса программы обновления главной системы управления, хранящейся на USB флэш-накопителе |  |  | 655360 ~917504 | 917501 | Ввод значения |
| CVE | Алгоритм параллельной кривой | Настройка параллельной кривой, созданной во время редактирования модели вышивки |  |  | А1: алгоритм 1 А2: алгоритм 2 | А1 | Выбор значения |
| MUS | Алгоритм реверсивного режима работы при вышивке нескольких объектов | Настройка реверсивного режима работы вышивки нескольких объектов во время редактирования модели |  |  | ALL: по сегменту SE: от конца до конца | ALL | Выбор значения |
| TID | Настройка распознавания модели вышивки | Настройка распознавания модели вышивки |  |  | OFF/ВЫКЛ. ON/ВКЛ. | OFF | Выбор значения |
| PFT | Соответствующий № сегмента модели вышивки |  |  |  | 0~9 0:001~031 1:101~131 2:201~231 3:301~331 4:401~431 5:501~531 6:601~631 7:701~731 8:801~831 9:901~931 | 0 | Ввод значения |
| PXO | Отклонение маркера по оси Х | Отклонение маркера по оси Х |  |  | -500~500 | 0 | Ввод значения |
| PYO | Отклонение маркера по оси Y | Отклонение маркера по оси Y |  |  | -200~200 | 0 | Ввод значения |
| PSP | Рабочая скорость маркера | Рабочая скорость маркера |  |  | 1~9 | 1 | Ввод значения |
| TTY | Устройство распознавания модели вышивки | Устройство распознавания модели вышивки |  |  | SEN: датчик BAR: устройство сканирования штрих кодов | SEN | Выбор значения |
| ICS | Увеличение скорости передачи данных | Увеличение скорости передачи данных |  |  | OFF/ВЫКЛ. ON/ВКЛ. | OFF | Выбор значения |

2.8 Режим тестирования

| В главном интерфейсе Р1 (или Р2), нажмите , чтобы сделать активным каталожное меню и нажмите для перехода в режим тестирования. |  |
| --- | --- |

Функции:

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| А | Проверка ЖК-дисплея | Проверка ЖК-дисплея |
| В | Калибровка сенсорного экрана | Калибровка сенсорного экрана |
| С | Проверка входящего сигнала | Проверка входящих сигналов с переключателей и датчиков |
| D | Проверка скорости | Проверка скорости двигателя главного вала |
| Е | Регулировка угла установки главного двигателя | Отображение и настройка угла установки двигателя главного вала |
| F | Проверка исходного положения двигателя оси X/Y | Проверка исходного положения двигателя оси X/Y |
| G | Непрерывная работа | Настройка параметров непрерывной работы и переход в режим непрерывной работы |
| Н | Проверка работы промежуточной прижимной лапки | Проверка работы промежуточной прижимной лапки |
| I | Выход | Выход из режима тестирования и возврат в главный интерфейс |
| J | Сетевые настройки | Настройка параметров сети |
| К | Проверка выходных сигналов | Проверка выходного сигнала прижимных механизмов и устройств обрезки нити |

2.8.1 Проверка ЖК-дисплея

| Функция: В режиме тестирования, нажмите , чтобы активировать функцию тестирования ЖК-дисплея. Нажмите на любую область дисплея кроме иконки , чтобы дисплей перешел в режим отображения чередующихся цветов: белый, черный, красный, зеленый и синий. Включение дисплея в таком режиме чередования цветов позволит выявить проблемы в работе дисплея. Нажмите , чтобы вернуться в интерфейс верхнего уровня. |  |
| --- | --- |

2.8.2 Калибровка сенсорного экрана

| Функции: В режиме тестирования, нажмите , чтобы получить доступ к интерфейсу ввода идентификационного номера, как показано на рисунке справа. Введите идентификационный номер и нажмите , чтобы перейти к функции калибровки сенсорного экрана. |  |
| --- | --- |
| Пользователь должен выполнить процедуру калибровки с помощью пяти точек. Чтобы коснуться иконки с перекрестием во время процедуры калибровки, рекомендуем использовать стилус. После завершения процедуры, на дисплее появится информация с результатами процедуры калибровки. |  |
| [Примечание]: во время выполнения калибровки, нажимать на дисплей необходимо строго в месте отображения иконки с перекрестием, в противном случае, после завершения этой процедуры, сенсорный дисплей может работать некорректно. |  |

2.8.3 Проверка входящего сигнала

| Функции: В режиме тестирования, нажмите , чтобы активировать функцию проверки входящих сигналов. ON: Включение OFF: Выключение Типы входящих сигналов: Пусковой переключатель (педаль) Переключатель прижимного механизма (прижимной лапки) (педаль) Переключатель паузы Определение обрыва нити Датчик двигателя оси Х Датчик двигателя оси Y Исходное положение промежуточной прижимной лапки Защитный переключатель Внешний вход 1 (PORG) Внешний вход 2 (PSENS) ⑪ Внешний вход 3 (CORG) ⑫ Внешний вход (CSENS) ⑬ Внешний вход (AORG) ⑭ Педальный механизм «три в одном» Нажмите , чтобы вернуться в интерфейс верхнего уровня. |  |
| --- | --- |

2.8.4 Проверка скорости главного вала

| Функции: В режиме тестирования, нажмите , чтобы перейти к функции проверки скорости главного вала. Используйте кнопки и , чтобы настроить необходимую скорость двигателя главного вала. |  |
| --- | --- |
| После нажатия пользователем кнопки , двигатель главного вала начнет вращение на заданной скорости. Одновременно с этим на дисплее в строке «actual speed/фактическая скорость» будет отображаться фактическая скорость двигателя. Нажмите , чтобы остановить вращение двигателя. Нажмите , чтобы вернуться в интерфейс верхнего уровня. |  |

2.8.5 Проверка выходного сигнала

| Функции: В режиме тестирования, нажмите , чтобы активировать функцию проверки выходного сигнала. В этом интерфейсе, пользователь может нажать кнопку выходного сигнала, чтобы проверить состояние выходных сигналов электромагнитных клапанов (соленоидов). Виды выходных сигналов: Удаление нити Обрезка нити Прижимной механизм Промежуточная прижимная лапка Отпуск нити |  |
| --- | --- |
| Реверсивный прижимной механизм Вспомогательный пневматический клапан 1 Вспомогательный пневматический клапан 2 Вспомогательный пневматический клапан 3 Вспомогательный пневматический клапан 4 ⑪ Вспомогательный пневматический клапан 5 Нажмите , чтобы вернуться в интерфейс верхнего уровня. |  |

[Примечание]: Швейная машина выполнит фактические перемещение.

2.8.6 Непрерывная работа

| Функции: В режиме тестирования, нажмите , чтобы перейти к функции непрерывной работы. С помощью цифровых кнопок введите значения в строку «Action interval/Фактический интервал» или «Origin detection/Определение исходного положения» раздела «Needle withdrawing/Отвод иглы». |  |
| --- | --- |
| Нажмите , чтобы вернуться в интерфейс верхнего уровня. Существует два способа активации режима непрерывной работы: с помощью педали или исходного положения; после настройки параметра, вернитесь в главный интерфейс Р1 (или Р2). Нажмите на педаль или нажмите кнопку Return to origin/Возврат в исходное положение, чтобы запустить машину и перейдите в режим непрерывной работы. |  |

2.8.7 Проверка исходного положения двигателя оси X/Y

| Функции: В режиме тестирования, нажмите , чтобы активировать функцию определения исходного положения двигателя оси X/Y. В этом интерфейсе, для перемещения двигателя оси X/Y воспользуйтесь кнопками-указателями направления. |  |
| --- | --- |
| Во время этой процедуры, на дисплее будет отображаться состояние датчиков ON/ВКЛ./OFF/ВЫКЛ. ON/ВКЛ.: датчик обнаружен OFF/ВЫКЛ.: датчик не обнаружен Нажмите , чтобы вернуться в интерфейс верхнего уровня. [Примечание]: Швейная машина выполнит фактические перемещение. |  |

2.8.8 Регулировка угла установки главного двигателя

| Функции: В режиме тестирования, нажмите , чтобы перейти к настройке угла установки главного двигателя. В текущем интерфейсе, снимите главный двигатель, поверните маховик, чтобы поднять игольную планку в крайнее верхнее положение и проверните втулку главного вала, чтобы угол не превышал 30о. После этого, установите на место главный двигатель и нажмите для подтверждения . |  |
| --- | --- |

2.8.9 Сетевые настройки

| Функции: В режиме тестирования, нажмите , чтобы перейти к функции сетевых настроек. Если пользователю необходимо получить доступ к функции сетевых настроек панели управления, он должен выполнить настройку соответствующих параметров сети. |  |
| --- | --- |
| Для ввода параметров используйте кнопки цифровой клавиатуры; убедитесь в правильности ввода «IP Address/IP адреса» и «Server IP/IP сервера». Используйте кнопки и для перемещения курсора. Завершив настройки, нажмите кнопку «Connection/Соединение», чтобы подключиться к компьютеру по сети интернет. |  |

2.8.10 Проверка промежуточной прижимной лапки

| Функции: В режиме тестирования, нажмите , чтобы перейти к функции проверки срабатывания промежуточной прижимной лапки. : опускание промежуточной прижимной лапки : подъем промежуточной прижимной лапки : смена положения промежуточной прижимной лапки |  |
| --- | --- |
| [Примечание]: Находясь в этом интерфейсе нажмите на педаль, чтобы вернуть промежуточную прижимную лапку в исходное положение (крайнее верхнее положение); высота крайнего верхнего положения – 71 мм, высота среднего положения – 35 мм, крайнее нижнее положение – 0 мм. Заданное положение принимается за значение толщины ткани. Эта функция доступна только для машина серии G. |  |

2.9 Настройка функций

| В главном интерфейсе Р1 (или Р2), нажмите , чтобы сделать активным каталожное меню, нажмите , чтобы перейти в режим настройки функций. |  |
| --- | --- |

Функции:

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| А | Передача данных | Передача файлов с данными из памяти машины на USB флэш-накопитель и наоборот. |
| В | Форматирование | Инициализация USB флэш-накопителя, памяти и кнопок быстрого доступа к номеру модели вышивки. |
| С | Комбинирование моделей вышивки | Редактирование комбинированных моделей |
| D | Запрос версии ПО | Запрос версии системного ПО. |
| Е | Настройки дисплея | Настройка подсветки, блокировки клавиатуры, яркости и т.п. |
| F | Восстановление резервной копии параметров | Сохранение параметров на USB флэш-накопитель для восстановления параметров в будущем. |
| G | Параметры по умолчанию | Восстановление и доступ к функции выборочного считывания-записи значений параметров по умолчанию. |
| Н | Редактирование функции кнопок быстрого доступа к номеру модели вышивки | Редактирование функции кнопок быстрого доступа к номеру модели вышивки. |
| I | Режим пароля | Функция периодического пароля. |
| J | Защита параметров паролем | Настройка пароля доступа к каждой операции. |
| К | Выход | Возврат в главный интерфейс. |
| L | Конфигурация двигателя | Переход в режим текущей конфигурации главного двигателя, шагового двигателя. |
| М | Регистрация сигналов тревоги | Проверка статистических данных о сигналах тревоги. |
| N | Регистрация эксплуатационных данных | Проверка эксплуатационных данных машины. |
| N | Настройка времени и даты | Настройка времени и даты. |
| О | Настройка времени | Настройка времени и даты. |
| Р | Обновление программного обеспечения | Переход в режим обновления программного обеспечения. |
| Q | Переключение между режимами кнопок быстрого доступа «иконки» и «описание» | Переключение между режимами кнопок быстрого доступа «иконки» и «описание». |
| R | Плеер | Воспроизведение аудио в формате mp3, AVI и т.д. |
| S | Преобразование моделей вышивки | Преобразование моделей вышивки нестандартного формата в стандартный формат. Примечание: стандартный формат – это формат nsp. |
| T | Настройка кнопок быстрого доступа | Редактирование и отображение кнопок быстрого доступа в главном интерфейсе для удобства пользователя в соответствии с его потребностями и привычками. |

2.9.1 Режим передачи данных

В интерфейсе настройки функций, нажмите , чтобы перейти в режим передачи данных. Существует два режима передачи данных: «Memory to U disk/Из памяти машины на USB флэш-накопитель» и «U disk to memory/С USB флэш-накопителя в память машины».

Функции:

| № | Описание |
| --- | --- |
| А | Информация о странице, текущая страница/всего страниц. |
| В | Перечень моделей вышивки. |
| С | Перечень моделей вышивки в памяти машины. Перечень моделей вышивки на USB флэш-накопителе. |
| D | Выбрать все модели вышивки. |
| Е | Удалить модель вышивки. |
| F | Выход и возврат в интерфейс верхнего уровня. |
| G | Кнопки перехода между страницами. |
| Н | Загрузка модели вышивки из памяти машины на USB флэш-накопитель. : Активация режима загрузки данных из памяти машины: загрузка модели вышивки с USB флэш-накопителя недоступна пользователю. Выключение режима загрузки данных из памяти машины: пользователю доступна возможность загрузки модели вышивки с USB флэш-накопителя. : Активация режима загрузки данных с USB флэш-накопителя: загрузка модели вышивки из памяти машины недоступна пользователю. : Выключение режима загрузки данных с USB флэш-накопителя: пользователю доступна возможность загрузки модели вышивки из памяти машины. Переключение между USB флэш-накопителем и памятью машины. |
| I | Отображение папок с файлами на USB флэш-накопителе. |
| J | Ввод. |

Описание принципов управления функцией:

1. Выбор режима копирования

Настройка по умолчанию – копирование модели вышивки на USB флэш-накопитель; пользователь может воспользоваться кнопкой , чтобы изменить режим копирования.

2. Выбор файла

Выберите модель вышивки из перечня для копирования (в данном случае выбираем №400, 401 и 600). Если моделей вышивки слишком много, воспользуйтесь кнопками  для перехода на другую страницу.

Нажмите , чтобы скопировать все модели вышивки или , чтобы удалить их.

3. Подтверждение копирования

Сделав соответствующий выбор, нажмите  и на дисплее появится системное сообщение следующего содержания: «Copy the selected pattern/Скопировать выбранную модель вышивки», пользователь должен нажать кнопку , чтобы подтвердить действие. Если машина копирует модель вышивки из своей памяти на USB флэш-накопитель, система автоматически создаст каталог с названием «dh_pat» в корневом каталоге USB флэш-накопителя и сохранит модели вышивки в этот каталог.

[Примечание]: Если в процессе копирования данных в памяти находится модель вышивки с номером аналогичным номеру копируемой с USB флэш-накопителя модели, новый файл заменит старый файл.

2.9.2 Режим форматирования

| В интерфейсе настройки функций, нажмите , чтобы активировать режим форматирования. В этом интерфейсе пользователю доступны четыре способа форматирования: форматирование USB флэш-накопителя, форматирование памяти, выборочное форматирование и форматирование кнопок быстрого доступа. |  |
| --- | --- |

1. Форматирование USB флэш-накопителя:

Нажмите «USB», чтобы удалить все модели вышивки на USB флэш-накопителе. Пользователь должен создать резервную копию данных при необходимости.

2. Форматирование памяти:

Нажмите «Memory/Память», чтобы удалить все модели вышивки в памяти машины.

[Примечание]: После форматирования памяти, нажатие кнопки  будет сопровождаться отображением на дисплее системного сообщения следующего содержания «Pattern not found in memory/Модели вышивки в памяти не найдены». Нажмите , чтобы в автоматическом режиме загрузить модели вышивки по умолчанию.

3. Выборочное форматирование:

| Нажмите «Self-defined/Выборочно», чтобы перейти в интерфейс режима выборочного форматирования. В этом интерфейсе, пользователь может удалить все или выбранные модели вышивки. [Примечание]: Выполняемые в текущий момент модели вышивки не могут быть удалены. |  |
| --- | --- |

4. Форматирование кнопок быстрого доступа:

Нажмите «Hotkey/Кнопка быстрого доступа», чтобы удалить данные кнопок быстрого доступа к номеру модели вышивки.

[Примечание]: После процедуры форматирования, нажатие кнопки  будет сопровождаться отображением на дисплее системного сообщения следующего содержания «Pattern list (hotkey) is empty/Перечень моделей вышивки (кнопок быстрого доступа) пуст». Нажмите , чтобы в автоматическом режиме присвоить номер текущей модели вышивки кнопке быстрого доступа.

2.9.3 Режим комбинирования моделей вышивки

В интерфейсе настройки функций, нажмите , чтобы перейти в режим комбинирования моделей. Этот режим в основном используется для создания и редактирования комбинированных моделей на основании существующих моделей вышивки. Модели вышивки, используемые для комбинирования, называют подмоделями.

Функции:

| № | Описание |
| --- | --- |
| А | Название комбинированной модели |
| В | Страница |
| С | Загрузка комбинированной модели |
| D | Сохранение комбинированной модели |
| Е | Отображение подмодели |
| F | Выход и возврат в предыдущий интерфейс |
| G | Кнопка перехода между страницами |
| Н | Добавление модели вышивки из памяти машины или комбинированной модели |
| I | Удаление подмодели |
| J | Отмена |
| K | Ввод |

Описание принципов управления функцией:

| 1. Выбор подмодели Нажмите , чтобы перейти в режим загрузки и выберите модель для добавления (в качестве примера выберем модель № 612). Нажмите для подтверждения . |  |
| --- | --- |
| [Примечание]: Модели должны добавляться к комбинированной модели в порядке заданной очередности. |  |
| 2. Продолжение операции добавления Повторите вышеописанную операцию, чтобы добавить больше подмоделей (добавьте модели №600, 602 и 401). Выберите номер подмодели и нажмите , чтобы удалить одну из подмоделей. |  |

| 3. Сохранение комбинированной модели Нажмите , чтобы перейти в режим сохранения комбинированной модели вышивки. Присвойте название комбинированной модели и нажмите для подтверждения . |  |
| --- | --- |
| Описание других операций этого интерфейса см. в [п.2.6 Сохранение модели вышивки]. |  |
| 4. Возврат в главный интерфейс Завершив операцию редактирования комбинированной модели, нажмите , чтобы вернуться в главный интерфейс. Как показано на рисунке справа, существует определенная разница между интерфейсом вышивки комбинированной модели и интерфейсом вышивки стандартной модели. Название комбинированной модели отображается за номером, а название текущей подмодели отображается в том же поле. [Примечание]: на дисплее не отображается информация, если комбинированной модели не было присвоено название. Кнопки быстрого доступа к номеру исходной модели вышивки отображают подмодели данной комбинированной модели. Выберите нажатием подмодель, чтобы начать процесс вышивки с этой подмодели. |  |
| 5. Отмена комбинированной модели Чтобы отменить комбинированную модель, пользователь должен повторно войти в режим комбинирования моделей, нажать и . |  |
| 6. Загрузка комбинированной модели Если комбинированная модель существует, то нажатие пользователем кнопки в режиме комбинирования будет сопровождаться отображением на дисплее системного сообщения следующего содержания: «Clear current combined pattern/Удалить текущую комбинированную модель». Нажмите , чтобы удалить текущую комбинированную модель. |  |
| Нажмите повторно , чтобы перейти в интерфейс загрузки комбинированной модели, в котором пользователь может выбрать выполнение или редактирование комбинированной модели. |  |

2.9.4 Запрос версии ПО

| В интерфейсе настройки функций, нажмите , чтобы перейти в режим запроса версии ПО. Нажмите , чтобы выгрузить файл версии ПО в корневой каталог USB флэш-накопителя с названием «version.png». |  |
| --- | --- |
| 2.9.5 Режим настройки дисплея В интерфейсе настройки функций, нажмите , чтобы перейти в режим настройки дисплея, в котором пользователь может выполнить настройки работы дисплея и т.п. |  |
| 1. Автоматическое отключение подсветки Подсветка дисплея будет автоматически отключаться по истечению заданного времени. Диапазон настройки: 1~9 мин. Значение по умолчанию: invalid/неактивно. Способ разблокировки: если подсветка выключена, коснитесь любой части экрана, чтобы включить подсветку. |  |
| 2. Блокировка клавиатуры Когда для этой функции выбрано значение «Valid/Активно», все кнопки дисплея будут отображаться на сером фоне и будут недоступны. Нажмите , чтобы сразу перейти в главный интерфейс Р1. Значение по умолчанию: «Invalid/Неактивно». Способ разблокировки: удерживайте палец на заголовке окна главного интерфейса Р1 в течение 5 секунд пока не услышите звуковой сигнал. Появление звукового сигнала будет сопровождаться разблокировкой клавиатуры (после разблокировки, эта функция получит статус «Invalid/Неактивно». |  |

3. Выключение звукового сигнала

Когда для этой функции выбрано значение «Valid/Активно», нажатие кнопок не будет сопровождаться звуковым сигналом.

Значение по умолчанию: «Invalid/Неактивно».

4. Чувствительность сенсорной панели

Настройка чувствительности сенсорной панели. Чем больше значение, тем выше чувствительность.

Диапазон настройки: 1~5.

Значение по умолчанию: 3.

4. Управление уровнем яркости

Настройка уровня яркости ЖК-дисплея. Чем больше значение, тем выше уровень яркости.

Диапазон настройки: 1~100.

Значение по умолчанию: 100.

5. Стиль отображения кнопок

Настройка стиля отображения некоторых кнопок. После успешной настройки, отображение кнопок в интерфейсах «Catalogue mode/Каталожный режим», «Test mode/Режим тестирования» и «Function setting/Настройка функций» будет изменено.

Диапазон настройки: 0~1 (0: Иконка, 1: Текст)

Значение по умолчанию: 0.

Стиль «Иконки»					Стиль «Текст»

7. Настройка фонового цвета

Настройка фонового цвета области отображения модели вышивки в главном интерфейсе.

Диапазон настройки: 0~6 (0: черный, 1: 1: Тёмно-синий, 2: Красный, 3: Зеленый, 4: Голубой, 5: Фиолетовый, 6: Желтый).

Значение по умолчанию: 0.

8. Стиль отображения выбора моделей вышивки

Настройка стиля отображения интерфейса загрузки моделей вышивки. На дисплее отображаются только используемые модели вышивки.

Диапазон настройки: 0~1 (0: номер, 1: форма).

Значение по умолчанию: 0.

См. [п.2.5.5 Стиль отображения списка моделей вышивки].

9. Стиль панели

Настройка стиля панели.

Диапазон настройки: 0~2 (0: стиль «пластика», 1: стиль «упорядоченный», 2: стиль «окна»)

Значение по умолчанию: 0.

10. Положение информационного панели «помощника» (справочной функции)

Настройка положения информационно панели «помощника».

Диапазон настройки: 0~1 (0: справа, 1: слева).

Значение по умолчанию: 0.

[Примечание]: перезапустите систему после выполнения настройки.

11. Цвет фона главного интерфейса

Настройка цвета фона главного интерфейса.

| Нажмите «Setting/Настройка», чтобы получить доступ к палитре цветов. |  |
| --- | --- |
| Выберите цвет и нажмите для подтверждения «ОК», выключите палитру цветов. |  |
| В окне отображения цвета появится выбранный цвет. Нажмите , чтобы сразу вернуться в главный интерфейс Р1 и смените цвет фона главного интерфейса. |  |

12. Цвет фона информационного панели «помощника»

Настройка цвета фона информационного панели «помощника». Настройки выполняется способом аналогичным вышеописанному.

13. Настройка скорости в главном интерфейсе

Предусматривается возможность настройки скорости по уровню или по значению.

14. Настройка уровня яркости светодиодной подсветки

Диапазон настройки: 0~100.

2.9.6 Режим восстановления резервной копии

| В интерфейсе настройки функций, нажмите , чтобы перейти в режим восстановления резервной копии. Пользователь может сохранить значение измененных параметров на USB флэш-накопитель для восстановления параметров в будущем. Более подробное описание см. в [п.2.7.4 Восстановление и резервное копирование параметров]. |  |
| --- | --- |

2.9.7 Режим параметров по умолчанию

| В интерфейсе настройки функций, нажмите , чтобы ввести пароль (оригинальный пароль – это идентификационный номер производителя). После ввода пароля, система перейдет в режим параметров по умолчанию. Этот режим используется для восстановления параметров по умолчанию и сохранения значений параметров. Более подробное описание см. в [п.2.7.5 Восстановление параметров по умолчанию]. |  |
| --- | --- |

2.9.8 Режим управления кнопками быстрого доступа к модели вышивки

| В интерфейсе настройки функций, нажмите , чтобы перейти в режим управления кнопками быстрого доступа к параметрам, в котором пользователю доступно редактирование кнопок быстрого доступа к номерам моделей вышивки. |  |
| --- | --- |
| 1. Ввод номер модели вышивки и выбор позиции кнопки быстрого доступа для редактирования См. [п.2.5.1 Режим быстрой загрузки]. Пользователь может ввести номер, чтобы найти модель вышивки, если ему известен этот номер. Затем, выберите позицию редактирования в области отображения кнопок быстрого доступа (выбираем третью пустую ячейку). |  |
| 2. Редактирование кнопки быстрого доступа Выберите номер модели вышивки из перечня моделей и этот номер появится в позиции, которая была выбрана с помощью предыдущей операции. Пользователь также может добавить модель вышивки в позицию, которой уже |  |
| присвоена модель вышивки из перечня кнопок быстрого доступа. Вставьте номер в эту позицию. После этой операции смещение соответствующих номеров произойдет автоматически. [Примечание]: Если добавляемый номер модели уже присвоен кнопке быстрого доступа, система выполнит подстройку, сместив позицию как можно ближе к выбранной позиции. |  |

| 3. Удаление и форматирование Выберите номер модели в области отображения кнопок быстрого доступа и нажмите , чтобы удалить этот номер. Система в автоматическом режиме выполнит подстройку позиций с номером в перечне кнопок быстрого доступа. Нажмите , чтобы удалить все номера в перечне. |  |
| --- | --- |
| [Примечание]: После форматирование кнопок быстрого доступа, нажатие кнопки будет сопровождаться отображением на дисплее системного сообщения следующего содержания: «Pattern list (hotkey) is empty/Перечень моделей вышивки (клавиш быстрого доступа) пуст». После подтверждения операции, система в автоматическом режиме присвоит номер текущей модели кнопке быстрого вызова. |  |

2.9.9 Режим пароля

| В интерфейсе настройки функций, нажмите , чтобы сделать активным интерфейс ввода идентификационного номера пользователя. Введите правильный идентификационный номер производителя, чтобы перейти в режим управления паролем, в котором пользователю доступна возможность настройки и управления периодическим паролем. |  |
| --- | --- |
| Предусматривается возможность ввода не более 10 различных периодов активации и паролей. Предусматривается возможность отображения системой информации о пароле производителя. |  |
| 1. Ввод заводского номера Нажмите «Board number/Заводской номер», чтобы перейти в интерфейс ввода заводского номера. Заводской номер состоит из 4 цифр с диапазоном от 0000 до 9999. Этот номер используется для управления паролем производителя. После ввода заводского номера, пользователь может нажать , чтобы завершить операцию и вернуться в предыдущий интерфейс. (в данном случае заводским номером является число 0001). |  |
| 2. Подтверждение системного времени Нажмите «Clock/Часы», чтобы перейти в интерфейс настройки системного времени и даты. Чтобы изменить системное время, пользователь должен после внесения соответствующих настроек (см. [п.2.9.14 Режим настройки даты и времени] или нажать , чтобы выйти. |  |

| 3. Ввод супер-пароля Нажмите «Super password/Супер-пароль», чтобы перейти в интерфейс ввода супер-пароля. |  |
| --- | --- |
| Максимальная длина пароля – 9 символов; символы отображаются в виде «». После нажатия пользователем , система попросит пользователя ввести повторно подтверждающий пароль. Если два введенных пароля отличаются друг от друга, система попросит пользователя ввести повторно супер-пароль. |  |
| После согласования двух введенных паролей, пользователь должен нажать , чтобы сохранить пароль и выйти. |  |

| 4. Ввод времени активации и периодического пароля Нажмите «pw-1», чтобы ввести дату первой активации. Дата активации - это первая активация пароля. Системная дата должна предшествовать этой дате. |  |
| --- | --- |
| Выберите правильную дату и нажмите для завершения операции. Система перейдет в интерфейс ввода пароля. |  |
| Способ ввода периодического пароля аналогичен способу ввода супер-пароля. После подтверждения, нажмите , чтобы выйти. |  |
| 5. Продолжение ввода периодического пароля Если пользователю необходимо ввести дату следующей активации и пароль, он должен повторить вышеописанную операцию. Максимальное количество раз ввода даты и пароля – 10. [Примечание]: Предыдущая дата должна предшествовать следующей дате. |  |

| 6. Сохранение пароля Введите необходимый пароль и нажмите , чтобы сохранить весь объем информации. Система отобразит на дисплее системное сообщение следующего содержания: «Password saved successfully/Пароль успешно сохранен». После подтверждения, система вернется в предыдущий интерфейс. [Примечание]: иконка отображается только в том случае, если пользователь вводит по меньшей мере один периодический пароль. |  |
| --- | --- |
| 7. Удаление пароля до активации Удаление пароля подразумевает его удаление до активации. Способ входа в интерфейс отображения пароля идентичен способу настройки пароля. После ввода пользователем правильного идентификационного номера производителя, система отобразит на дисплее текущее время и даты активации периодических паролей, как показано на рисунке справа. Нажмите , чтобы ввести текущий пароль. Пароль удаляется слева направо. |  |

| В этот момент пользователь может ввести два пароля. Если вводимый пароль является текущим, то текущий пароль будет удален. Если пользователь введет супер-пароль, то все пароли будут удалены. Если текущий пароль удален и текущий пароль является последним, то в системе больше не останется паролей. |  |
| --- | --- |
| Нажмите , чтобы завершить операцию. Удалённый пароль будет отображен красным цветом, как показано на рисунке справа. Если удалены все пароли, система вернется в интерфейс верхнего уровня. |  |
| 8. Удаление пароля при активации Если в системе существует пароль и он не отменен, пароль будет активирован в установленную дату. В этот момент, пользователь должен ввести действующий пароль, чтобы машина продолжила работу в штатном режиме. |  |
| Действующие пароли включают текущий пароль и супер-пароль. Если введенный пароль является текущим, то текущий пароль будет удален. Если введен супер-пароль, то все пароли будут удалены. Если пароль является текущим, а текущий пароль является последним, то в системе больше не останется паролей. Если в машине существуют другие пароли кроме текущего, то следующий пароль будет активирован в установленную дату. |  |

2.9.10 Режим защиты параметров паролем

| В интерфейсе настройки функций, нажмите , система запросит ввод пароля (пароль по умолчанию – это идентификационный номер производителя). Введите правильный пароль, чтобы перейти в интерфейс защиты параметров паролем. Более подробную информацию, см. в [п.2.7.3 Защита параметров паролем]. |  |
| --- | --- |

2.9.11 Режим настройки двигателя

| В интерфейсе настройки функций, нажмите , система запросит ввод пароля (пароль по умолчанию – это идентификационный номер производителя). Введите правильный пароль, чтобы перейти в интерфейс настройки двигателя. |  |
| --- | --- |

| Пример: Нажмите «Main motor/Главный двигатель», чтобы перейти в интерфейс настройки параметров главного двигателя. В этом интерфейсе все параметры отображены в столбцах. Нажатие на любую область решетки будет сопровождаться отображением стрелки настройки значений параметров. |  |
| --- | --- |
| Отсутствие стрелок означает невозможность настройки параметра. Выполните настройку параметра и нажмите на область за пределами решетки, чтобы сохранить введенное значение параметра. (В данном случае, мы меняем параметр №1. После изменения параметра, необходимо нажать на область, отмеченную стрелкой, чтобы сохранить значение). |  |

2.9.12 Режим регистрации сигналов тревоги

| В интерфейсе настройки функций, нажмите , система попросит ввести идентификационный номер производителя. После ввода правильного идентификационного номера, система переключится в режим регистрации сигналов тревоги. В этом режиме регистрируются текущие сигналы тревоги. Меньший по значению номер соответствует наиболее позднему сигналу тревоги. Система также фиксирует общее количество произведенных единиц при каждом сигнале тревоги. Нажатие на номер будет сопровождаться отображением информации об ошибке и способах их устранения. |  |
| --- | --- |

2.9.13 Режим регистрация эксплуатационных данных

| В интерфейсе настройки функций, нажмите , система попросит ввести идентификационный номер производителя. После ввода правильного идентификационного номера, система перейдет в режим регистрации эксплуатационных данных |  |
| --- | --- |
| Общее время работы машины: регистрации общего времени работы машины. Общее количество готовых изделий: регистрация общего количества готовых изделий. Общее время включения машины: регистрация общего времени включения машины. Общее количество стежков: регистрация общего количества стежков, сделанных машиной. Дополнительно, нажмите «Clear/Удалить», чтобы удалить зарегистрированное значение. [Примечание]: Если значение общего количества готовых изделий удалено, система также удалит значение общего количества на панели «помощника» (справочной функции) в главном интерфейсе. |  |

2.9.14 Настройка даты и времени

| В интерфейсе настройки функции, нажмите , чтобы перейти в режим настройки даты и времени. |  |
| --- | --- |

| 12. Способ настройки даты Выберите нажатием «Year/Год» (в данном случае это 2011 год), чтобы на дисплее появились две стрелки настройки значения. Выберите нажатием «Month/Месяц» (в данном случае это июнь), чтобы на |  |
| --- | --- |
| дисплее появился список месяцев. Выберите нужный месяц. После настройки система обновит год и месяц даты. Вы можете воспользоваться кнопками и для просмотра календаря. Выберите нажатием день, чтобы завершить настройку. [Примечание]: Пользователь должен настроить год, месяц и дату, чтобы завершить настройку. Выбор только года и месяца не позволит вам завершить эту процедуру настройки. |  |
| 13. Способ настройки времени По умолчанию, пользователь должен сначала настроить значение времени в часах. Нажмите «hour/час», чтобы перейти к настройке минут (нажмите «hour/час», чтобы переключиться на «minute/минуты»), а затем нажмите на стрелки, чтобы изменить время. |  |
| Пользователь также может нажать на область дисплея, чтобы переключиться между часами и минутами. После настройки даты и времени, нажмите , чтобы сохранить введенные значения. |  |
| 14. Запрет изменения системного времени После ввода периодических паролей, система запретит изменение системного времени. После удаления паролей, система разблокирует настройку системного времени. |  |

2.9.15 Режим обновления

| В интерфейсе настройки функции, нажмите . Система попросит ввести идентификационный номер производителя. Введите правильный идентификационный номер, чтобы перейти в режим обновления ПО. Файл обновления ПО должен находится в каталоге «Update/Обновление» USB флэш-накопителя. |  |
| --- | --- |
| Выберите нажатием данные для обновления (выбранные данные отображаются с затенением) и нажмите . |  |

2.9.16 Плеер

| В интерфейсе настройки функции, нажмите для воспроизведения видео и аудио файлов. Видео файлы должны быть в формате avi. |  |
| --- | --- |

2.9.17 Групповое преобразование моделей вышивки

| Эта функция группового преобразования обеспечивает постоянную доступность моделей вышивки после обновления ПО. Предусматривается возможность присвоения номера модели вышивки по умолчанию в ручном режиме после преобразования. Настройка по умолчанию - выбор всех моделей вышивки; выбору подлежат модели вышивки, имеющие в название символ «Х». Исходные модели вышивки будут удалены. Если вы хотите сохранить их, выберите опцию «Keep original patterns/Сохранить оригинальные модели вышивки» в нижней части интерфейса. |  |
| --- | --- |

2.9.18 Настройка кнопок быстрого доступа

| Эта функция предназначена для настройки четырех функциональных кнопок, расположенных в нижнем правом углу интерфейса в соответствии с предпочтениями пользователя. |  |
| --- | --- |
| Нажмите , чтобы перейти в интерфейс настройки функций кнопок быстрого доступа. Пользователю предоставляется возможность настройки четверых наиболее часто используемых функций: формирование модели вышивки, режим тестирования, загрузка модели вышивки, изменение модели вышивки. |  |
| Настройка функции формирования модели вышивки: Нажмите , чтобы перейти к настройке кнопки быстрого доступа. Выбрав , нажмите , чтобы выполнить сохранение и выйти. |  |

2.10 Редактирование моделей вышивки буквенных символов

| В главном интерфейсе Р1 (или Р2), нажмите , чтобы сделать активным каталожное меню, нажмите для перехода в режим редактирования моделей вышивки буквенных символов. [Примечание]: Используйте параметр [Special/Специальные] [Letter sewing function enable/Активировать функцию вышивки буквенных символов], чтобы отключить функцию редактирования моделей вышивки буквенных символов. После этого действия, соответствующая иконка не будет отображаться на дисплее. |  |
| --- | --- |

2.10.1 Параметры функции вышивки буквенных символов

Функции:

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| А | Ввод символа | Ввод символов. Максимальное количество символов – 20. |
| В | Выбор шрифта | На выбор доступно 28 шрифтов. |
| С | Способ расположения | «Horizontal/Горизонтально», «Vertical/Вертикально», «Upper arc/Дугой вверх», «Down arc/Дугой вниз». |
| D | Плотность гладьевых стежков | Настройка плотности гладьевых стежков: чем больше значение, тем выше плотность стежков. |
| Е | Масштабирование по высоте | Масштабирования буквенных символов по высоте, диапазон настройки: 50~200. |
| F | Шаг буквенных символов | Настройка интервала между буквенными символами. |
| G | Масштабирование по ширине | Масштабирование буквенных символов по ширине, диапазон настройки: 50~200. |
| Н | Возврат | Выход и возврат в главный интерфейс. |
| I | Повернуть/повторять поворот дуги (не повторять поворот дуги) | При выборе линейного способа расположения буквенных символов (горизонтального или вертикального), кнопке присваивается функция (с обозначением названия на самой кнопке) «Rotate/Повернуть», которая отвечает за настройку угла поворота буквенных символов. При выборе способа расположения буквенных символов по дуге (дугой вниз или дугой вверх), кнопке присваивается функция (с обозначением названия на самой кнопке) «Follow/Повторять поворот дуги» или «Not follow/Не повторять поворот дуги», которая отвечает за настройку поворота буквенных символов вместе с дугой. |
| J | С обрезкой/без обрезки | Настройка автоматической вставки кода обрезки нити. |
| K | Ввод | Подтверждение операции. Переход в интерфейс настройки модели вышивки. |

| 1. Ввод символов Нажмите «Input/Ввод», чтобы перейти в интерфейс ввода символов, в котором пользователь может ввести желаемый текст по одному символу. Максимальное количество символов – 20. Нажмите , чтобы сохранить введенные символы и выйти. |  |
| --- | --- |
| 2. Выбор шрифта Нажмите «Font/Шрифт», чтобы перейти в интерфейс выбор шрифтов; на выбор пользователю доступно 28 шрифтов. Введите число от 1 до 28, чтобы выбрать шрифт. Нажмите , чтобы сохранить шрифт и выйти. В этом интерфейсе, шрифт отображается на дисплее. |  |
| 3. Способ расположения Нажмите «Array/Расположение», чтобы перейти в интерфейс настройки способа расположение буквенных символов, в котором пользователь может выбрать расположение символов: по горизонтали, по вертикали, дугой вверх и дугой вниз. Нажмите , чтобы выполнить сохранение и выйти. |  |

| 4. Шаг символов Нажмите «Pitch/Шаг», чтобы перейти в интерфейс настройки шага между буквенными символами. При горизонтальном способе расположения символов, эта функция отвечает за настройку горизонтального шага между буквами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При вертикальном способе расположения символов, эта функция отвечает за настройку вертикального шага между буквами. При расположении буквенных символов по дуге, эта функция отвечает за настройку расстояния символов, расположенных по дуге. Диапазон настройки: 0~99.9 мм. |  |  |  |
| 5. Плотность гладьевых стежков Нажмите «Density/Плотность», чтобы перейти в интерфейс настройки плотности гладьевых стежков. Диапазон настройки: 50~200. |  |  |  |
| 6. Масштабирование по высоте Нажмите «Height/Высота», чтобы перейти в интерфейс настройки высоты символов. Диапазон настройки: 50~200. |  |  |  |
| 7. Масштабирование по ширине Нажмите «Width/Ширина», чтобы перейти в интерфейс настройки ширины символов. Диапазон настройки: 50~200. |  |  |  |
| 8. Настройка угла поворота При выборе «Горизонтального» или «Вертикального» способа расположения символов, пользователь может настроить угол поворота символов. Нажмите «Rotation/Поворот», чтобы перейти в интерфейс настройки угла поворота. |  |  |  |
| Направление поворота – против часовой стрелки. Диапазон настройки: 0о~359о. [Примечание]: При выборе способа расположения символов «По дуге» (дугой вверх или дугой вниз), эта кнопка будет отвечать за настройку поворота символов вместе с дугой. |  |  |  |
| 9. Повторять поворот дуги/не повторять поворот дуги В случае выбора способа расположения символов «По дуге» (дугой вверх или дугой вниз), пользователь может выбрать, будут ли символы поворачиваться вместе с дугой. Нажмите «Follow/Повторять поворот», чтобы переключиться на вириант «Not follow/Не повторять» и наоборот. |  |  |  |
| [Примечание]: При выборе «Горизонтального» или «Вертикального» способа расположения символов, эта кнопка будет отвечать за настройку угла поворота. |  |  |  |

| 10. Добавление кода автоматической обрезки В настройках по умолчанию, система добавляет код автоматической обрезки в конце строчки, в месте соединения сегментов холостой подачи (или вышивки). Нажмите «Trim/Обрезать», чтобы изменить назначение кнопки и отменить функцию автоматического добавления кода обрезки. |  |
| --- | --- |
| 11. Подтверждение модели вышивки Создайте модель вышивки буквенных символов. Нажмите , чтобы перейти в интерфейс настройки модели вышивки буквенных символов. |  |

2.10.2 Настройка модели вышивки буквенных символов

В интерфейсе настройка параметров вышивки буквенных символов, пользователь может нажать , чтобы перейти в интерфейс настройки модели. В этом интерфейсе, пользователю доступны дополнительные настройки модели вышивки.

Функции:

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| А | Выбор шрифта | Изменение шрифта выбранного символа. Способ настройки аналогичен способу настройку параметров. |
| В | Масштабирование по высоте | Масштабирование выбранного буквенного символа по высоте. Способ настройки аналогичен способу настройку параметров. |
| С | Масштабирование по ширине | Масштабирование выбранного буквенного символа по ширине. Способ настройки аналогичен способу настройку параметров. |
| D | Положение по оси Х | Отображение координат центральной точки выбранного буквенного символа по оси Х. |
| Е | Положение по оси Y | Отображение координат центральной точки выбранного буквенного символа по оси Y. |
| F | Размер Х | Отображение ширины выбранного буквенного символа. |
| G | Размер Y | Отображение высоты выбранного буквенного символа. |
| Н | Отображение модели вышивки | Отображение текущей модели вышивки. Выбранные буквенные символы отображены красным цветом; не выбранные символы отображены зеленым цветом. |
| I | Кнопки указатели направления | Настройка положения выбранного символа. |
| J | Возврат | Возврат в предыдущий интерфейс. |
| К | Предыдущий символ (справа налево) | Выбор буквенного символа справа налево для настройки. Выбранный объект отображается красным цветом. Чтобы выделить все символы перемещайте курсор до конца вправо. |
| L | Следующий символ (слева направо) | Выбор буквенного символа слева направо для настройки. Выбранный объект отображается красным цветом. Чтобы выделить все символы перемещайте курсор до конца влево. |
| M | Наклон влево/уменьшение радиана | Когда выбран способ размещения символов по горизонтали или вертикали, эта кнопка отвечает за функцию «Left tilt/Наклон влево». Нажмите эту кнопку, чтобы повернуть всю модель вышивки против часовой стрелки. Когда выбран способ размещения символов по дуге, эта кнопка отвечает за функцию «Radian down/Уменьшение радиана». Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить радиан всей модели. |
| N | Наклон вправо/увеличение радиана | Когда выбран способ размещения символов по горизонтали или вертикали, эта кнопка отвечает за функцию «Right tilt/Наклон вправо». Нажмите эту кнопку, чтобы повернуть всю модель вышивки по часовой стрелке. Когда выбран способ размещения символов по дуге, эта кнопка отвечает за функцию «Radian up/Увеличение радиана». Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить радиан всей модели. [Примечание] Эта операция применяется ко всем моделям вышивки. |
| О | Поворот влево | Выбор угла поворота выбранного буквенного символа против часовой стрелки. За точку поворота принимается центр буквенного символа. |
| Р | Поворот вправо | Выбор угла поворота выбранного буквенного символа по часовой стрелке. За точку поворота принимается центр буквенного символа. |
| Q | Ввод | Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в интерфейс сохранения моделей вышивки. |

Пример:

| 1. Выбор отдельного буквенного символа для настройки Нажмите «Previous letter/Предыдущий символ» или «Next letter/Следующий символ», чтобы выбрать отдельный символ для настройки. Выбранный символ будет выделен красным цветов, невыбранные – зеленым. |  |
| --- | --- |

| 2. Настройка положения буквенного символа Воспользуйтесь кнопками-стрелками, чтобы выбрать положение выбранного буквенного символа. Пользователь может отслеживать перемещение символов с помощью строк «X position/Положение по оси Х» и «Y position/Положение по оси Y». Аналогичным способом пользователь может настроить положение других символов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Настройка угла поворота всей модели Нажмите «Left tilt/Наклон влево» или «Right tilt/Наклон вправо», чтобы настроить угол поворота всей модели вышивки. «Left tilt/Наклон влево»: поворот против часовой стрелки. «Right tilt/Наклон вправо»: поворот по часовой стрелке. |  |  |  |
| [Примечание]: когда выбран способ расположения объекта по дуге, этим кнопкам будет присвоена функция «Radian up/Увеличение радиана/Radian down/Уменьшение радиана», которая отвечает за настройку значения радиана всей модели вышивки. |  |  |  |
| 4. Поворот отдельного символа Выберите символ и нажмите «Left rotation/Поворот влево» или «Right rotation/Поворот вправо», чтобы настроить угол поворота выбранного символа. |  |  |  |
| [Примечание]: при настройке угла поворота, пользователь должен сначала настроить угол поворота всей модели. Если пользователь сначала выполнит настройку угла поворота отдельного символа, то настройка будет отменена при повороте всей модели. |  |  |  |
| 5. Сохранение модели вышивки Завершив настройку, нажмите , чтобы перейти в интерфейс сохранения. |  |  |  |
| Введите имя, номер и нажмите . На дисплее появится системное сообщение следующего содержания: «Letter sewing pattern saved successfully/Модель вышивки буквенных символов успешно сохранена». (описание других операций см. в п.2.6 Сохранение модели вышивки). [Примечание] После успешного сохранения, модель вышивки буквенных символов не изменится автоматически на текущую модель. Пользователю необходимо будет перейти в интерфейс загрузки, чтобы выбрать эту модель. |  |  |  |

3. Приложение 1

3.1 Перечень системных предупреждений

| № | Описание неисправности | Необходимые действия | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| E-001 | Педаль установлена в неправильное положение | Отрегулируйте положение педали |  |
| Е-002 | Машина в режиме аварийной остановки | Проверьте положение кнопки аварийной остановки | Нажмите и отпустите кнопку аварийной остановки. Если эта ошибка по-прежнему отображается на дисплее, выполните следующие действия: 1. Проверьте положение кнопки аварийной остановки. 2. Проверьте соединение между кнопкой аварийной остановки и платой головки машины. 3. Проверьте соединение между разъемом X9 кабеля L433 и платой головки машины. Проверьте кабель L433 на повреждения. |
| Е-004 | Слишком низкое напряжение питания (300В) | Выключите питание и проверьте оборудование | 1. Проверьте источник питания переменного тока на чрезмерные колебания напряжения; убедитесь в отсутствии часто включающегося/выключающегося устройства высокой мощности; установите регулятор напряжения. 2. Если источник питания переменного тока в норме, возникшая проблема может быть связана с оборудованием. Сдайте главную плату управления в ремонт. |
| Е-005 | Слишком высокое напряжение питания (300В) | Нет |  |
| Е-007 | Перегрузка по напряжению или току IPM модуля | Выключите питание и проверьте оборудование | 1. Убедитесь в отсутствии КЗ в контуре главного двигателя; проверьте и убедитесь, что значение на каждой обметке одинаковое и составляет 0. 2. Проверьте, закорочен ли выход U\V\W на землю или на источник питания 300В, чтобы определить состояние IPM модуля. |
| Е-008 | Слишком высокое напряжение на вспомогательном устройстве (24В) | Выключите питание и проверьте оборудование | 1. Проверьте и убедитесь, что периферийные соленоиды и клапаны не закорочены. 2. Убедитесь, что сердечники обоих разъемов кабеля L478 не закорочены. Проверьте, не была ли закорочена плата головки машины во время установки. |
| Е-009 | Слишком низкое напряжение на вспомогательном устройстве (24В) | Выключите питание и проверьте оборудование | 1. Проверьте периферийные соленоиды и клапаны на наличие повреждений. 2. Убедитесь, что сердечники обоих разъемов кабеля L478 (для Hai Lang это L432) не закорочены. 3. Проверьте, не была ли закорочена плата головки машины во время установки. 4. Проверьте силовой блок главной платы управления; проверьте штыревой контакт ЦП приема сигнала 24В. |
| Е-010 | Проблема с клапаном (вентилятором) | Выключите питание и проверьте оборудование | 1. Проверьте питание вентилятора. 2. Проверьте состояние платы головки 24В. 3. Определите место КЗ периферийного клапана. |
| Е-013 | Ошибка или отключение датчика положение | Выключите питание и проверьте оборудование | 1. Выключите машину и проверьте соединение между кабелем датчика положения и разъемом на блоке управления. |
| Е-014 | Некорректная работа двигателя | Выключите питание и проверьте оборудование | 1. Проверьте не заблокирован ли главный вал. 2. Проверьте шкив и повторно подайте питание на машину, когда главный вал находится под другим углом. 3. Ошибка ответного сигнала двигателя, замените двигатель. |
| Е-015 | Выход за пределы рабочей зоны | Нажмите Enter/Ввод | 1. Некорректная обработка данных модели вышивки. Повторно выберите модель вышивки и повторно определите исходную точку. Убедитесь, что проблема вызвана моделью вышивки или ОШИБКОЙ в программном обеспечении. 2. Убедитесь, что область вышивки, заданная для рабочей головки, соответствует выбранной модели. |
| E-016 | Некорректное верхнее положение игольной планки | Нажмите Enter/Ввод | Поверните маховик, чтобы поднять игольную планку в верхнее положение верхней мертвой точки и нажмите на педаль. |
| Е-017 | Ошибка определения обрыва нити | Нажмите Enter/Ввод | Проверьте порт CZ424 платы головки и кабель L433. |
| E-018 | Некорректное положение механизма обрезки | Выключите питание |  |
| Е-019 | Аварийный выключатель установлен в неправильное положение | Проверьте положение аварийного выключателя | 1. Это обычная подсказка, а не проблема. Отпустите аварийный выключатель. 2. См. решение проблемы ЕВ002. |
| Е-020 | Ошибка версии ПО шагового устройства | Выключите питание |  |
| Е-023 | Некорректное положение захвата нити | Выключите питание |  |
| Е-024 | Неправильное подключение головки к машине | Выключите питание |  |
| Е-025 | Некорректное определение исходного положения по оси Х | Выключите питание | 1. Используйте функцию отладки для перемещения пялец вручную и проверки отображения сигнала. 2. Когда машина включена, пользователь может использовать кусок металлического листа для проверки срабатывания датчика приближения. Это необходимо для проверки срабатывания предупреждающего звукового сигнала. 3. Отрегулируйте положение установки датчика приближения для обеспечения его правильного срабатывания. 4. Проверьте работоспособность шагового двигателя и убедитесь в отсутствии пропусков срабатывания. 5. Проверьте состояние кабелей шагового устройства и датчиков. 6. Проверьте подключение кабеля L433, убедитесь в отсутствии КЗ или повреждений на коннекторах с обеих концов. |
| Е-026 | Некорректное определение исходного положения по оси Y | Выключите питание |  |
| Е-027 | Некорректное определение исходного положения прижимной лапки | Выключите питание |  |
| Е-028 | Некорректное определение исходного положения захвата нити | Выключите питание |  |
| Е-029 | Некорректное определение исходного положения промежуточной прижимной лапки | Выключите питание |  |
| Е-030 | Ошибка связи шагового привода | Выключите питание | 1. Проверьте подключение кабеля между главной платой управления и платой шагового устройства. 2. Убедитесь, что на плату шагового устройства подается правильное питание. Убедитесь в правильности работы индуктора питания и рабочего индикатора. |
| Е-031 | Перегрузка по току шагового электродвигателя | Выключите питание | 1. Шаговый электродвигатель поврежден; замените шаговый электродвигатель. 2. Плата шагового электродвигателя повреждена; замените плату шагового электродвигателя. |
| Е-032 | Некорректный уровень питания шагового привода | Выключите питание |  |
| Е-034 | Некорректный уровень тока | Выключите питание | 1. Отключите питание. Поверните маховик, чтобы привести вал в рабочее состояние. Проверьте все механизмы на наличие блокирующих их работу предметов. 2. Выключите питание. Проверьте двигатель главного вала в месте установки втулки. Наличие большого зазора является причиной появления высоких токов на двигателе. 3. Выключите питание. Измерьте значения трехфазного сопротивления. Эти значения должны быть одинаковыми. Различия в измеренных значениях, свидетельствуют о неисправности двигателя. 4. Выключите питание. Проверьте IPM модуль с помощью универсального измерительного прибора; если IPM модуль неисправен, запрещается подавать питание на машину. Пользователь должен отремонтировать или заменить модуль. 5. В момент подачи предупреждающего сигнала машиной, необходимо убедиться, что машина находится в режиме обрезки или в состоянии остановки. В этом случае, необходимо выполнить настройку параметров главного вала, чтобы устранить эту проблему. |
| Е-035 | Частая 1 перегрузка по току на IPM модуле | Выключите питание |  |
| Е-036 | Частая 2 перегрузка по току на IPM модуле | Выключите питание |  |
| Е-037 | Блокировка двигателя 1 | Выключите питание | 1. Главный вал блокируется, когда выбран неправильный угол главного вала и устройство обрезки заклинивает на игле во время обрезки нити. Решение: измените положение главного вала. 2. Игольная планка заклинивает на промежуточной прижимной лапке во время движения, что приводит к блокировке главного вала. Решение: проверьте срабатывание промежуточной прижимной лапки и соединение между пневматическим и соленоидным клапаном. 3. Устройство обрезки не обрезает нить из-за нехватки усилия, что приводит к блокировке главного вала. Решение: отрегулируйте параметры главного вала и увеличьте усилие обрезки. 4. Блокировка главного вала вызвана наличие мертвой точки. Решение: выполните регулировку механизма. 5. Датчик положения двигателя главного вала срабатывает на ложный сигнал, что приводит к блокировке двигателя. Решение: замените двигатель главного вала. |
| Е-308 | Блокировка двигателя 2 | Выключите питание | 1. Используемая ткань слишком плотная и ее не может пробить игла. Решение: отрегулируйте параметры главного вала или замените двигатель на двигатель большей мощности. 2. Игольная планка заклинивает на промежуточной прижимной лапке во время движения, что приводит к блокировке главного вала. Решение: проверьте срабатывание промежуточной прижимной лапки и соединение между пневматическим и соленоидным клапаном. 3. Блокировка главного вала вызвана наличие мертвой точки. Решение: выполните регулировку механизма. 4. Датчик положения двигателя главного вала срабатывает на ложный сигнал, что приводит к блокировке двигателя. Решение: замените двигатель главного вала. |
| Е-039 | Повышенная частота вращения двигателя | Выключите питание |  |
| Е-040 | Перегрузка по току в состоянии остановки | Выключите питание |  |
| Е-041 | Перегрузка двигателя | Выключите питание |  |
| Е-042 | Некорректный уровень напряжения шины | Выключите питание |  |
| Е-043 | Ошибка положения шагового двигателя Х | Выключите питание |  |
| Е-044 | Ошибка положения шагового двигателя Y | Выключите питание |  |
| Е-045 | Прижимная лапка не опущена | Нажмите на педаль |  |
| Е-046 | Механизм не находится в исходном положении. Невозможность выполнения рабочих операций | Нажмите кнопку для возврата в исходное положение |  |
| Е-047 | Перегрузка двигателя 1 | Выключите питание |  |
| Е-048 | Перегрузка двигателя 2 | Нажмите Enter/Ввод |  |
| Е-049 | Перегрузка двигателя 3 | Выключите питание |  |

3.2 Перечень информационных подсказок

| № | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| М-001 | Счетчик прямого счета достиг заданного значения | Нажмите Enter/Ввод |
| М-002 | Счетчик обратного счета достиг заданного значения | Нажмите Enter/Ввод |
| М-003 | Механизм не находится в исходном положении. Невозможность выполнения рабочих операций | Вернитесь в исходное положение |
| М-004 | Данные модели вышивки не существуют | Повторно загрузите или введите данные |
| М-005 | Слишком высокое заданное значение | Ведите значение в пределах диапазона |
| М-006 | Слишком маленькое заданное значение | Ведите значение в пределах диапазона |
| М-007 | Нажмите «Return to origin/Возврат в исходное положение» |  |
| М-008 | Сохраненные параметры некорректные | Нажмите Enter/Ввод, чтобы восстановить значения по умолчанию |
| М-009 | Система не может найти модель вышивки в памяти | Нажмите Enter/Ввод, чтобы загрузить модели по умолчанию |
| М-010 | Память заполнена | Удалите ненужные данные |
| М-011 | Удалить данные из памяти машины? | Нет |
| М-012 | Заменить данные в памяти машины? | Нет |
| М-013 | Система не может удалить данные модели вышивки | Выбранные данные используются машиной в настоящий момент времени |
| М-014 | Форматировать память? | Все модели вышивки в памяти машину будут удалены |
| М-015 | Ошибка передачи данных | Сбой передачи данных между головкой машины и блоком управления. Отключите питание и выполните проверку |
| М-016 | Выход за пределы области вышивки | Убедитесь, что модель вышивки не выходит за установленные пределы |
| М-017 | Ошибка загрузки файла вышивки буквенных символов | Нет |
| М-018 | Головка не соответствует типу машины | Проверьте модель и версию ПО |
| М-019 | Недостаточный объём памяти | Удалите ненужные данные |
| М-020 | Неправильный номер модели вышивки | Введите правильный номер |
| М-021 | Превышение максимального интервала стежков | Нет |
| М-022 | Неправильный пароль | Введите повторно правильный пароль |
| М-023 | Ошибка аппаратных часов | Проблема с аппаратными часами, обратитесь к производителю для проведения ремонта |
| М-024 | Превышение диапазона количества стежков | Уменьшите количество стежков |
| М-025 | Задан слишком низкий интервал стежков | Введите значение в пределах допустимого диапазона |
| М-026 | Задан слишком низкий интервал стежков | Введите значение в пределах допустимого диапазона |
| М-027 | Смещение исходного положения | Вы можете задать только одно смещение исходного положения |
| М-028 | Задано слишком большое или слишком маленькое значение быстрого перемещения | Введите значение в пределах допустимого диапазона |
| М-029 | Нажмите «Return to origin/Возврат в исходное положение» | Нет |
| М-030 | Скопировать указанную модель? | Нет |
| М-031 | Скопировать все данные? | Нет |
| М-032 | Восстановить настройки по умолчанию? | Нет |
| М-033 | USB флэш-накопитель извлечен | USB флэш-накопитель извлечен! |
| М-034 | Машина не может найти данные модели вышивки на USB флэш-накопителе | Нет |
| М-035 | Введите по меньшей мере один буквенный символ | При создании модели вышивки буквенных символов, необходимо ввести по меньшей мере один символ |
| М-036 | Отсутствует регистрация сигнала тревоги |  |
| М-037 | Замените иглу | Достигнуто заданное значение замены иглы, замените иглу! |
| М-038 | Замените масло | Достигнуто заданное значение замены масла, замените масло! |
| М-039 | Очистите машину | Достигнуто заданное значение очистки машины, очистите машину! |
| М-040 | Разные форматы данных | Подтвердите формат данных |
| М-041 | Машина не может создать кривую | Введите повторно значения в соответствии со стандартной процедурой формирования кривой |
| М-042 | Машина не может вставить код обрезки в текущее положение | Добавьте код обрезки в конце данных |
| М-043 | Машина не может добавить один и тот же код в одном положении |  |
| М-044 | Машина не может вставить смещение исходной точки в текущем положении | Добавьте смещение исходного положения после завершения подачи |
| М-045 | Машина не может создать дугу или круг в заданной точке | Введите данные повторно |
| М-046 | Машина не может создать перекрывающие друг друга модели | Добавьте перекрытие моделей после закрытой формы |
| М-047 | Машина не может вставить код обрезки нити после паузы | Нет |
| М-048 | Машина не может вставить паузу перед обрезкой | Нет |
| М-049 | Машина не может найти данные о смещении | Функция передачи данных о смещении неактивна |
| М-050 | Машина не может найти данные о вышивки нескольких объектов | Функция передачи данных о вышивки нескольких объектов неактивна |
| М-051 | Выбрано неправильное положение | Нет |
| М-052 | Машина не может выполнить масштабирование | Нет |
| М-053 | Расстояние превышает 12.7 мм | Нет |
| М-054 | Неправильные данные модели вышивки | Нет |
| М-055 | Создать дугу? | Нет |
| М-056 | Создать круг? | Нет |
| М-057 | Создать кривую? | Нет |
| М-058 | Создать многоугольник? | Нет |
| М-059 | Прижимная лапка не в нижнем положении | Нажмите на педаль |
| М-060 | Неправильный идентификационный номер пользователя | Повторите ввод |
| М-061 | Машина не может подтвердить пароль | Введите пароль повторно |
| М-062 | Машина не может изменить системное время | Установлен периодический пароль. Машина не может изменить системное время. |
| М-063 | Машина не может сохранить файл с паролем | Нет |
| М-064 | Машина не может загрузить файл с паролем | Нет |
| М-065 | Пароль сохранен успешно | Нет |
| М-066 | Машина не может удалить все пароли | Машина не может удалить файл с паролем |
| М-067 | Машина не может удалить пароль | Загрузка файла выполняется с ошибкой после удаления пароля |
| М-068 | Файл с паролем удален без авторизации | Периодический пароль удален без авторизации, выключите машину |
| М-069 | Поврежден файл с идентификационным номером пользователя |  |
| М-70 | Ввод названия модели вышивки | Введите название модели вышивки, состоящие не более чем из 8 символов |
| М-71 | Удалите текущие данные комбинирования | Нажмите «CLR», чтобы удалить текущие данные комбинирования |
| М-72 | Недействительный ввод | Невозможно ввести пустой пароль |
| М-73 | Пароли не совпадают | Текущий пароль неправильный |
| М-74 | Новый пароль не совпадает с повторно вводимым | Новый пароль отличается от повторно вводимого пароля |
| М-75 | Калибровка сенсорной панели выполнена успешно | Калибровка выполнена успешно. Выключите питание, чтобы перезапустить машину |
| М-76 | Удалить записи сигналов тревоги? | Yes/Да: Enter/Ввод No/Нет: Х |
| М-77 | Удалить выбранный файл? | Yes/Да: Enter/Ввод No/Нет: Х |
| М-78 | Скопировать все модели вышивки | Переписать исходные модели? Yes/Да: Enter/Ввод No/Нет: Х |
| М-79 | Машина не может скопировать файл | Проверьте объем свободной памяти |
| М-80 | Машина не может скопировать файл | Проверьте вставлен ли USB флэш-накопитель в машину! |
| М-81 | Машина не может открыть файл | Машина не может открыть файл |
| М-82 | Несоответствующий формат | Несоответствующий формат, текущая загрузка отменена |
| М-83 | Превышен диапазон параметров | Превышение диапазона параметров. После подтверждения, параметры, превышающие диапазон, будут восстановлены до параметров по умолчанию |
| М-84 | Создайте каталог и файл | Создайте на USB флэш-накопителе каталог bakParam. Присвойте файлу резервной копии имя backup.param и скопируйте его в каталог bakParam! |
| М-85 | Ошибка загрузки/выгрузки файла | Ошибка ввода/вывода файла |
| М-86 | Выберите файл | Выберите файл для загрузки/выгрузки |
| М-87 | Файл не существует | Машина не может найти соответствующий файл |
| М-88 | Не введено значение перемещения | Введите значение перемещения |
| М-89 | Перейти в режим калибровки сенсорной панели? | Yes/Да: Enter/Ввод No/Нет: Х |
| М-90 | Обнулить общее время работы? | Yes/Да: Enter/Ввод No/Нет: Х |
| М-91 | Обнулить общее количество готовых изделий? | Yes/Да: Enter/Ввод No/Нет: Х |
| М-92 | Обнулить общее время включения? | Yes/Да: Enter/Ввод No/Нет: Х |
| М-93 | Обнулить общее количество стежков? | Yes/Да: Enter/Ввод No/Нет: Х |
| М-94 | Периодические пароли не должны повторять супер-пароль | Введите пароль повторно |
| М-95 | Машина не может изменить значение счетчика прямого счета (NUP) | Отключите настройку (NUP) в момент изменения значения |
| М-96 | Машина не может изменить значение счетчика обратного счета (NDP) | Отключите настройку (NDP) в момент изменения значения |
| М-97 | Перечень моделей вышивки (кнопок быстрого доступа) пуст | Если перечень моделей вышивки пуст, система автоматически добавит текущую модель в перечень |
| М-98 | Раздел данных обновления не выбран | Выберите раздел данных обновления. Выберите по меньшей мере один раздел данных |
| М-99 | Некоторые выбранные разделы данных обновления не существуют | Несуществующий раздел данных будет отменен после возврата. Для обновления оставшихся позиций, выполните повторное подтверждение |
| М-100 | Обновление выполнено успешно | Обновление выполнено успешно, перезапустите машину |
| М-101 | Форматировать USB флэш-накопитель? | Нажмите Enter/Ввод, чтобы выполнить форматирование. Нажмите Esc, чтобы выйти из текущей операции. После форматирования, все файлы будут удалены. |
| М-102 | Машина не может найти USB флэш-накопитель | Вставьте USB флэш-накопитель для форматирования |
| М-103 | Успешно | Текущая операция выполнена успешно! |
| М-104 | Не выполнено | Текущая операция не выполнена! |
| М-105 | Форматировать перечень моделей (кнопок быстрого доступа)? | Нажмите Enter/Ввод, чтобы выполнить форматирование. Нажмите Esc, чтобы выйти из текущей операции |
| М-106 | Переписать модели вышивки с аналогичным названием на USB флэш-накопителе? | Нажмите Enter/Ввод, чтобы переписать файлы. Нажмите Esc, чтобы выйти из текущей операции |
| М-107 | Машина не выполнила калибровку сенсорной панели | Повторите калибровку |
| М-108 | Модель вышивки буквенных символов успешно сохранена | Перейдите в интерфейс загрузки моделей вышивки, чтобы выбрать новую созданную модель вышивки буквенных символов |
| М-109 | Нестандартный формат выбранной модели вышивки, преобразуйте формат | Нажмите Enter/Ввод, чтобы преобразовать формат. Нажмите Esc, чтобы выйти из текущей операции |
| М-110 | Машина не может изменить формат этой модели вышивки | Подтвердите модель вышивки |
| М-111 | Восстановить все настройки? | Yes/Да: Enter/Ввод No/Нет: Х |
| М-112 | Восстановить выбранную позицию? | Yes/Да: Enter/Ввод No/Нет: Х |
| М-113 | Выбранные позиции отсутствуют | Выберите один или несколько параметров |
| М-114 | Инициализация SRAM (статической оперативной памяти) | Очистите SRAM от данных. Отключите питание и восстановите настройки ДИП-переключателя |
| М-115 | Машина не может скопировать и переписать текущую модель | Номер текущей модели в группе копирования, система не может переписать ее |
| М-116 | Требуется преобразование формата модели | Пользователь может предварительно просмотреть модель после преобразования ее формата |
| М-117 | Машина не может выполнить операции с комбинированной моделью | Перейдите в режим комбинирования моделей, нажмите «CLR», чтобы отменить комбинирование |
| М-118 | Удалить исходные модели? | Удалить исходные модели после изменения преобразования формата? Yes/Да: Enter/Ввод No/Нет: Х |
| М-119 | Промежуточная прижимная лапка в нижнем положении | Поднимите промежуточную прижимную лапку |
| М-120 | Выключите машину, пока | Нет |
| М-121 | Форматировать модели с интервалом стежка 20 мм | Система не поддерживает этот формат моделей вышивки |
| М-122 | Неправильный преобразованный формат модели | Подтвердите модель вышивки |
| М-123 | Превышена длина данных преобразованной модели вышивки | Подтвердите модель вышивки |
| М-124 | Машина не может открыть преобразованную модель | Подтвердите модель вышивки |
| М-125 | Некорректная точность преобразованной модели | Подтвердите модель вышивки |
| М-126 | Восстановление параметров выполнено успешно | Восстановление параметров выполнено успешно, перезапустите машину |
| М-127 | Версия ПО успешно сохранена | Версия ПО успешно сохранена в корневой каталог USB флэш-накопителя |

4. Приложение 2

4.1 Монтажные размеры блока управления

1. Монтажные размеры блока управления

Рисунок 1 – Монтажные размеры (4 отверстия)

1. MAS41X/MASC44X - Монтажные размеры блока управления

4.2 Схема портов подключения блока управления

Шаговый двигатель X

Шаговый двигатель X

Шаговый двигатель Y

Шаговый двигатель Y

Шаговый двигатель Z

Шаговый двигатель Z

Датчик положения двигателя X

Датчик положения двигателя X

Датчик положения двигателя Y

Датчик положения двигателя Y

Датчик положения двигателя Z

Датчик положения двигателя Z

Плата машины/

периферийное устройство

Плата машины/

периферийное устройство

Плата машины/

периферийное устройство

Плата машины/

периферийное устройство

Панель

Панель

Педаль

Педаль

Плата машины/

периферийное устройство

Плата машины/

периферийное устройство

Датчик положения главного серводвигателя

Датчик положения главного серводвигателя

Главный серводвигатель

Главный серводвигатель

Схема подключения (задней панели) блока управления MAS41X/MASC44X

4.1 Монтажные размеры панели управления

Рисунок 2 Монтажные размеры панели управления

4.4 Схема кабельных подключений

1. Схема HSC41X

Сетевой переключатель

Сетевой переключатель

Датчик приближения исходного положения по оси Y

SP12-04BNA

Датчик приближения исходного положения по оси Y

SP12-04BNA

Датчик приближения исходного положения по оси Z

SP12-04BNA

Датчик приближения исходного положения по оси Z

SP12-04BNA

Датчик приближения исходного положения по оси Х

SP12-04BNA

Датчик приближения исходного положения по оси Х

SP12-04BNA

Защитный переключатель

Защитный переключатель

Резерв

Резерв

Определение обрыва нити

Определение обрыва нити

Аварийная остановка

Аварийная остановка

Пневматический клапан подачи пялец

Пневматический клапан подачи пялец

Пневматический клапан прижимной лапки

Пневматический клапан прижимной лапки

Пневматический клапан обрезки нити

Пневматический клапан обрезки нити

Соленоид (электромагнитный клапан) удаления нити

Соленоид (электромагнитный клапан) удаления нити

Соленоид (электромагнитный клапан) отпуска нити

Соленоид (электромагнитный клапан) отпуска нити

Соленоид (электромагнитный клапан) обрезки нити

Соленоид (электромагнитный клапан) обрезки нити

Панель

Панель

Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка

Вспомогательный пневматический клапан 1/2/3/4/5/6

Вспомогательный пневматический клапан 1/2/3/4/5/6

Шаговый двигатель

DH-60BYGH25B002-1

Шаговый двигатель

DH-60BYGH25B002-1

Серводвигатель Y

SM080-2430-F03

Серводвигатель Y

SM080-2430-F03

Серводвигатель Х

SM080-2430-F04(412)

/SM080-2430-F05(413/415)

Серводвигатель Х

SM080-2430-F04(412)

/SM080-2430-F05(413/415)

Главный серводвигатель

SM083-1730-D00

Главный серводвигатель

SM083-1730-D00

3

3

2

2

1

1

Педаль

MDFS-202

Педаль

MDFS-202

Питание

220В АС

Питание

220В АС

Панель

PI-6XX

Панель

PI-6XX

1 – плата шагового двигателя, 2 – плата расширения, 3 – главная плата

2. Схема MASC41X

Главный серводвигатель

SM080-1730-D10

Главный серводвигатель

SM080-1730-D10

Датчик приближения исходного положения по оси Y

SP12-04BNA

Датчик приближения исходного положения по оси Y

SP12-04BNA

Датчик приближения исходного положения по оси Z

SP12-04BNA

Датчик приближения исходного положения по оси Z

SP12-04BNA

Датчик приближения исходного положения по оси Х

SP12-04BNA

Датчик приближения исходного положения по оси Х

SP12-04BNA

Определение обрыва нити

Определение обрыва нити

Защитный переключатель

Защитный переключатель

Аварийная остановка

Аварийная остановка

Пневматический клапан подачи пялец

Пневматический клапан подачи пялец

Пневматический клапан прижимной лапки

Пневматический клапан прижимной лапки

Пневматический клапан обрезки нити

Пневматический клапан обрезки нити

Вспомогательный пневматический клапан 2/3

Вспомогательный пневматический клапан 2/3

Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка

Соленоид (электромагнитный клапан) удаления нити

Соленоид (электромагнитный клапан) удаления нити

Соленоид (электромагнитный клапан) отпуска нити

Соленоид (электромагнитный клапан) отпуска нити

Соленоид (электромагнитный клапан) обрезки нити

Соленоид (электромагнитный клапан) обрезки нити

Вспомогательный пневматический клапан 1/4/5/6

Вспомогательный пневматический клапан 1/4/5/6

Резерв

Резерв

Шаговый двигатель Z

DH-60BYGH250210ENXY001-Z

Шаговый двигатель Z

DH-60BYGH250210ENXY001-Z

Шаговый двигатель Y

DH-60BYGH250210ENXY002-Y (411)

/DH-86BYGH250Q011-Y (412/413)

Шаговый двигатель Y

DH-60BYGH250210ENXY002-Y (411)

/DH-86BYGH250Q011-Y (412/413)

Шаговый двигатель Х

DH-60BYGH250210ENXY002-X (411)

/DH-86BYGH250Q010-X (412/413)

Шаговый двигатель Х

DH-60BYGH250210ENXY002-X (411)

/DH-86BYGH250Q010-X (412/413)

2

2

1

1

Педаль

MDFS-202

Педаль

MDFS-202

Блок управления

MACI-41X2-3K-YJ1

Блок управления

MACI-41X2-3K-YJ1

Питание

220В АС

Питание

220В АС

Сетевой переключатель

SG-3-1M

Сетевой переключатель

SG-3-1M

Панель

PI-6XX

Панель

PI-6XX

Сетевой переключатель

Сетевой переключатель

1 – плата шагового двигателя, 2 – главная плата

3. Схема MASC44X

4.5 Подключение кабелей

1. Подключение кабелей HSC41X

| Разъем | Назначение | Обозначение пин-контактов |
| --- | --- | --- |
| L627 (белый) | Пневматический клапан прижимной лапки | 1+, 2- |
| L627 (желтый) | Пневматический клапан подачи пялец | 1+, 2- |
| L627 (синий) | Пневматический клапан механизма обрезки нити | 1+, 2- |
| L627 (черный) | Соленоид (электромагнитный клапан) механизма удаления нити | 1+, 2- |
| L627 (красный) | Соленоид (электромагнитный клапан) механизма отпуска нити | 1+, 2- |
| L627 (белый) | Соленоид (электромагнитный клапан) механизма обрезки нити | 1+, 2- |
| L628 (белый) | Резерв | 1+, 2- |
| L628 (желтый) | Аварийная остановка | 1+, 2- |
| L628 (черный) | Защитный переключатель | 1+, 2- |
| L628 (белый) | Исходное положение по оси Х | 1-, 2, 3+ |
| L628 (желтый) | Исходное положение по оси Y | 1-, 2, 3+ |
| L628 (красный) | Исходное положение по оси Z | 1-, 2, 3+ |
| L628 (черный) | Определение обрыва нити | 2 |
| L659 (желтый/ белый/ белый/ черный/синий/ белый) | Вспомогательный пневматический клапан 1/2/3/4/5/6 | 1+, 2- |
| L659 (красный) | Светодиодная подсветка | 1+, 2- |

2. Подключение кабелей MASC41X

| Разъем | Назначение | Обозначение пин-контактов |
| --- | --- | --- |
| L758 (желтый) | Аварийная остановка | 1+, 2- |
| L758 (черный) | Защитный переключатель | 1+, 2- |
| L758 (черный) | Определение обрыва нити | 2 |
| L758 (белый) | Исходное положение по оси Х | 1-, 2, 3+ |
| L758 (желтый) | Исходное положение по оси Y | 1-, 2, 3+ |
| L758 (красный) | Исходное положение по оси Z | 1-, 2, 3+ |
| L759 (белый) | Пневматический клапан подачи пялец | 1+, 2- |
| L759 (желтый) | Пневматический клапан прижимной лапки | 1+, 2- |
| L759 (синий) | Пневматический клапан механизма обрезки нити | 1+, 2- |
| L759 (красный) | Светодиодная подсветка | 1+, 2- |
| L759 (белый) | Вспомогательный пневматический клапан 2/3 | 1+, 2- |
| L760 (желтый/ черный/ синий/ белый) | Вспомогательный пневматический клапан 1/4/5/6 | 1+, 2- |
| L760 (белый) | Резерв | 1+, 2- |
| L760 (черный) | Соленоид (электромагнитный клапан) механизма удаления нити | 1+, 2- |
| L760 (белый) | Соленоид (электромагнитный клапан) механизма обрезки нити | 1+, 2- |
| L760 (желтый) | Соленоид (электромагнитный клапан) механизма отпуска нити | 1+, 2- |

3. Подключение платы преобразования-передачи сигналов MASC44X

Плата преобразования-передачи сигналов SC0413

| Разъем | Назначение | Обозначение пин-контактов |
| --- | --- | --- |
| CZ134 | Аварийная остановка | 1+, 2- |
| CZ139 | Защитный переключатель | 1+, 2- |
| CZ1313 | Определение обрыва нити | 2 |
| CZ1317/ 1321/ 1327/ 1316/ 1320 | Ввод 1/2/3/4/5 | 1-, 2, 3+ |
| CZ133 | Исходное положение по оси Х | 1-, 2, 3+ |
| CZ138 | Исходное положение по оси Y | 1-, 2, 4+ |
| CZ1312 | Исходное положение по оси Z | 1-, 2, 3+ |
| CZ1326 | Вспомогательный пневматический клапан | 1+, 2- |
| CZ135 | Пневматический клапан прижимной лапки | 1+, 2- |
| CZ137 | Пневматический клапан подачи пялец | 1+, 2- |
| CZ1310 | Пневматический клапан механизма обрезки нити | 1+, 2- |
| CZ1314 | Соленоид (электромагнитный клапан) механизма обрезки нити | 1+, 2- |
| CZ136 | Соленоид (электромагнитный клапан) механизма удаления нити | 1+, 3- |
| CZ1311 | Соленоид (электромагнитный клапан) механизма отпуска нити | 1+, 3- |
| CZ1315 | Светодиодная подсветка | 1+, 2- |
| CZ1319/ 1323/ 1325/ 1318/ 1322/ 1324 | Клапан 1/2/3/4/5/6 | 1+, 2- |